环评编号：

审批编号□□□□□□

建设项目环境影响报告表

项目名称：扬子石化水厂净一装置总排提标改造

建设单位：中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司

建设单位排污申报登记号□□□□□□□□□□

申报日期：2018年9月

南京市环境保护局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 扬子石化水厂净一装置总排提标改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 洪剑桥 |  |  |  |  | 联系人 | 徐霞 |  |  |
| 通讯地址 | 江苏省南京市六合区大厂新华东路777号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 025-57787547 |  |  | 传真 |  | — | 邮政编码 |  | 210048 |
| 建设地点 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司水厂厂区内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江北新区行政审批局 |  |  |  |  | 批准文号 | 2017-320161-46-03-654768 |  |  |
| 建设性质 | 技改 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | 污水处理及再生利用 [D4620] |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 5000（不新增） |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | 依托厂区现有 |  |  |
| 总投资 （万元） | 10242 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 9500 | 环保投资占 总投资比例 |  | 92.7% |
| 工程计划进度 | 2018年12月开工建设 2019年12月调试运行 |  |  |  |  | 年工作日 | 365天 |  |  |
| 主要产品产量、原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料、原辅材料性质及主要设备见表1~表3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | / |  |  | 煤（吨） |  |  | / |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 600万 |  |  | 其他 |  |  | / |  |
| 废水(工业废水、生活污水)排水量及排放去向： 本次提标改造不新增废水量，且处理规模不增加3400t/h（2978.4万吨/年），净一装置技改后废水排放量为2223t/h（1947.3万吨/年），经提标改造后达《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表2标准后尾水排入长江。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 工程内容及评价标准

| 1、项目由来 扬子石化水厂（以下简称“水厂”）是扬子石化的自备给排水处理厂。水厂主要承担着本公司及扬子巴斯夫（扬巴公司）、扬子橡胶等合资公司的工业用水的供给和工业废水、生活污水的处理任务。目前建有两个污水处理装置，即净一装置和净二装置。 水厂净一装置总排提标改造项目为扬子石化“十三五”建设项目配套减排项目。根据扬子石化“十三五”规划，未来“炼油结构调整”、“轻烃综合利用与新材料改造”等项目预计将增加污染物的排放量，为保证在处理规模不增加的情况下降低污染物的排放量，为新增项目腾出总量，企业拟通过净一装置“排放系列”预处理、生化处理及深度处理设施的替换和新增进一步降低扬子石化1#污水总排口COD及氨氮排放浓度，实现“增产减污”。 同时，现状净一装置针对不同的出水水质和去向，分为排放和回用两个系列，“排放系列”和“回用系列”均由预处理、生化处理、深度处理三部分组成。目前，净一装置的“排放系列”存在隐患与短板，如涡凹气浮底部排泥困难、刮渣系统故障频繁；深度处理溶气气浮无法连续排泥，常导致出水带泥，降低臭氧单元处理效果；深度处理臭氧投加系统由于水质原因发生结垢堵塞现象严重。该项目的实施可以有效解决和改善以上状况。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法规，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目应编制环境影响报告表，江苏国恒安全评价咨询服务有限公司受中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司的委托，承担本项目的环境影响报告表编制工作。我单位在现场踏勘、基础资料收集的基础上，按有关法规的要求，编制了本项目环境影响报告表，以作为管理部门决策和管理的依据。 2、项目概况 项目名称：扬子石化水厂净一装置总排提标改造； 单位名称：中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司； 项目地址：江苏省南京市六合区新华路扬子石化公司厂区内部； 建设性质：技术改造； 占地面积：项目新建及改建设备占地约为5000平方米，均利用原净一装置内空地或拆旧建新，不新增占地； 总 投 资：项目投资10242万元； 经 纬 度：中心坐标东经E118°48′53.26″，北纬N32°14′37.67″ 职工人数：不新增人员，在扬子石化水厂内调配； 工作时数：采用连续工作制，实行24小时四班三运转制，年工作时间8760小时。 改造后项目废水执行标准：项目尾水排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表2标准。 3、主要建设内容及规模 净一装置针对不同的出水水质和去向，分为排放和回用两个系列，“排放系列”和“回用系列”均由预处理、生化处理、深度处理三部分组成。本次改造主要针对“排放系列”。 对净一装置进行提标改造，建设内容如下： - 新增1座均质罐、2座事故罐（每座15000m3)。 ②新建高效溶气气浮（规模为4×500=2000m3/h）代替原有预处理单元涡凹气浮。 ③新增1套高密池（常规工艺，2000m3/h）取代现有混凝土溶气气浮。 ④将原臭氧氧化曝气头布气形式改造成水射器。 ⑤新增BAF出水渠次氯酸钠投加应急设施1套。 ⑥在现有2套BAF出水后，新增1套高密池（加砂加活性炭工艺，3400m3/h）控制最终出水中溶解性不可生化降解CODcr。 ⑦增加过滤装置（3400m3/h）作为最终出水保证。 ⑧净一装置仪表控制系统整合。 ⑨拆除库房、三级过滤、维修间。 工程建设内容一览表 表1 类别; 建设项目名称; 设计能力及设计参数. 原有工程改造内容; 深度处理; 将原臭氧氧化曝气头曝气形式改造成水射器. 建筑物; 拆. 库房（编号160）、三级过滤（编号481）、维修间 编号619）; 仪表; 净一装置仪表控制系统整合. 新建工程内容; 预处理; 新建高效溶气气浮（规模为4×500=2000m3/h）代替原有预处理单元涡凹气浮. 新增1座均质罐（15000m3)、两座事故罐（每座15000m3). 深度处理; 新增BAF出水渠次氯酸钠投加应急设施1套. 增加过滤装置（3400m3/h）作为最终出水保证. 在现有2套BAF出水后，新增1套高密池（加砂加活性炭工艺，3400m3/h）控制最终出水中溶解性不可生化降解CODcr. 新增1套高密池（常规工艺，2000m3/h）取代现有混凝土溶气气浮. 4、主要构筑物 本次提标改造工程新增及拆除的主要建（构）筑物见表2。 主要构筑物情况表 表2 序号; 名称; 长×宽（m）; 面积(m2) (以轴线计); 层数; 备注. 一、净一装置新建. 1; 高密度澄清池、加药间及泵房; /; 257×2=514; 1; 钢筋混凝土框架. 2; 溶气气浮设备棚; 36×20; /; 1; 轻钢结构. 3; 高密度澄清池（加砂加碳工艺）; 36.6×21.2; /; /; 钢筋混凝土结构. 4; 高密度澄清池（常规工艺）; 32.5×26; /; /; 钢筋混凝土结构. 5; 转盘过滤池; 12.8×12.2; /; /; 钢筋混凝土结构. 6; 均质罐基础; Φ34×18; /; /; 钢筋混凝土结构. 7; 事故罐; 15000m3; /; 2座; 碳钢罐体. 二、净一装置拆除. 1; 库房; 36×12; /; 1; 排架结构. 2; 三级过滤; /; /; /; 钢筋混凝土结构. 3; 维修间; /; /; 1; 排架结构. 备注：项目新建及改建设备占地约为5000平方米，均利用原净一装置内空地或拆旧建新，不新增占地。 改造后全厂主要建（构）筑物组成 表3 序号; 名称; 尺寸规格（m）; 面积（m2）; 层数; 建筑结构形式. 1; 油泥浮渣井; 5×5×7.3; /; /; 钢筋混凝土结构. 2; 浓缩池(2个) （带玻璃钢盖板）; Ф12×4.5; /; /; 钢筋混凝土结构. 3; 气浮设备棚1; 30×18; 540; 1; 轻钢结构. 4; 气浮设备棚2; 30×18; 540; 1; 轻钢结构. 5; AO池（带玻璃钢盖板）; 83×44×7; /; /; 钢筋混凝土结构. 6; 鼓风机棚; 8×10 1; 0 1; 轻钢结构. 7; 二沉池（2个）; Ф37×4.5; /; /; 钢筋混凝土结构. 8; 污泥回流井; 7×6×6; /; /; 钢筋混凝土结构. 9; 高密度澄清池（2个）; Ф20×6.5; /; /; 钢筋混凝土结构. 10; 臭氧接触池、污水缓冲池; 16×10.5×6.65 16×31.5×6.65; /; /; 钢筋混凝土结构. 11; 控制室; /; 350; 1; 钢筋混凝土框架抗 爆结构. 12; 变配电所; /; 1344; 2; 钢筋混凝土框架. 13; 高密池机柜加药间; 27×12; 324; 1; 钢筋混凝土框架. 14; BAF池及反洗风机房; 12×6.5×7.7×12 12×6.5; 78; 1; 钢筋混凝土结构 风机房为轻钢结构. 15; 清水池; 11×7×6.5; /; 钢筋混凝土结构. 16; 反冲洗排水缓冲池; 13×10×7.5; /; /; 钢筋混凝土结构. 17; 罐基础(3个); Ф34×17.82; /; /; 钢筋混凝土结构. 18; 次氯酸钠储存设施; 次氯酸钠储罐(V=10m³)、卸车泵; 1套. 19; 超滤膜池; 9.40m×2.45m×3.40m，钢砼+防腐，V=72m³; 6座. 20; 超滤废水池; 15.0m×8.0m×4.00m，钢砼+防腐，V=; 80 m³ 1座. 21; 超滤水箱; Ф9.50 m×H9.315m，碳钢+防腐，V=600m³; 2台. 22; 超滤清水池; 8.0m×4.0m×4.00m，钢砼+防腐，V=64m³; 1座. 23; 产水箱; Ф10.50m×H10.165m，碳钢+防腐，V=800m³; 2台. 24; 水处理厂房; 84.0m×18.0m，设桥式吊车，起吊重量5t; 1间. 25; 泵房; 84.0m×6.0m，设桥式吊车，起吊重量3t; 1间. 26; 风机房; 18.0m×6.0m，与仪表风系统合建; 1间. 27; 辅助用房; 配电间、加药间、机柜间、操作室、UPS间等; 1间. 5、原辅材料 本项目主要原辅材料消耗见表4。原辅材料理化性质见表5。 主要原辅材料消耗一览表 表4 序号; 名称; 规格; 年耗量; 来源; 备注. 1; 聚合氯化铝（PAC); 10%; 1840t/a; 外购; /. 2; 聚丙烯酰胺（PAM); 100%; 100.3t/a; 外购; /. 3; 三氯化铁（FeCl3); 41%; 1812t/a; 外购; /. 4; 活性碳; 100%; 102kg/h; 外购; 粉末状. 5; 微砂; /; 90t/a; 外购; /. 6; 次氯酸钠; 10%; 51t/d; 外购; 消毒剂，紧急情况下投加. 主要原辅材料的理化性质 表5 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 聚合氯化铝（PAC); 淡黄色液体，易; 于水、醇、氯仿、四氯化碳，微溶 苯。主要用于净化饮用水，还用于给水的特殊水质处理等 /; LD503730mg/kg （大鼠经. 聚丙烯酰胺（PAM); 白色颗粒状固体，稀释后呈无色液体，无臭。; 易燃; /. 三氯化铁（FeCl3); 黑棕色结晶，也有薄片状。易溶于水，不溶于革油，易溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙醚。用作饮水和废水的处理剂，染料工业的氧化剂和媒染剂，有机合成的催化剂和氧化剂; 分解产生氯化物; LD501872mg/kg （大鼠经口）. 次氯酸钠; 微黄色溶液，有似氯; 的气味。沸点102.2℃，饱和蒸气压2. 7kp(25℃)，水处理中 作净 剂、杀菌剂、消毒剂 不燃; /. 6、主要设备 本项目新增设备见表6。 新增设备情况表 表6 序号; 设备名称; 规格型号; 台数 （台/套）; 备注. 1; 事故输送泵; Q=200m3/h，H=30m，防爆; 2; 外购. 2; 起重机; 起重量2吨; 1; 外购. 3; 溶气气浮(成套）; 单套处理能力Q=500m3/h，单套包括溶气泵，刮渣机，刮泥机，SS304，防爆; 4; 外购. 4; 高密度澄清池(常规工艺、成套）; 处理能力2000m3/h，包括反应池搅拌机、刮泥机、泵、加药系统等机械设备、仪表、电气; 1; 外购. 5; 曝气头改造为水射器; 成套设备; 1; 外购. 6; 高密度澄清池(加砂加碳、成套）; 处理能力3400m3/h，包括反应池搅拌机、刮泥机、泵、加药系统、活性炭系统等机械设备、仪表、电气; 1; 外购. 7; 转盘过滤器; 包括反洗水泵、电机等; 3; 外购. 8; DCS控制系统; 新增; 1; 外购. 9; PLC可编程控制器; /; 4; 外购. 10; NH4-N分析仪; 氨氮; 2; 外购. 11; COD分析仪; 化学需氧量; 2; 外购. 12; pH计; /; 6; 外购. 13; TN总氮分析仪; /; 1; 外购. 14; 电磁流量计; /; 4; 外购. 15; 超声波流量计; /; 2; 外购. 16; 雷达液位计; /; 4; 外购. 17; 智能型一体化温度变送器; /; 1; 外购. 18; 压力表; /; 5; 外购. 19; 压力变送器; /; 3; 外购. 20; 气动开关蝶阀; /; 2; 外购. 21; 气动调节阀; /; 1; 外购. 22; 有毒和可燃气体检测系统; /; 8; 外购. |
| --- |
| 7、公用及辅助工程 ①给水 项目用水由水厂供水车间提供，采用一根DN150管道从厂区西侧引入，厂区内给水管采用一根DN200管道布置，管网压力0.3-0.4Mpa，在厂区内部分区域形成环状管网，主要用作厂内生活用水、药剂制备用水。项目不新增新鲜水用量。 ②排水 厂区实行雨污分流，雨水排入现有雨水系统，污水收集后泵入均质罐排入处理系统处理，改建后达《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表2标准后尾水排入长江。 ③供电 水厂的电源来自扬子公司热电厂，厂区内设有变配电所及配电间，对DCS等仪表用电负荷由不间断电源装置供电，确保水厂的正常运转。项目基本上为一级负荷和二级负荷，其中应急照明等为一级负荷中特别重要负荷。 ④消防 消防用水依托现有厂区的消防水系统。污水处理场设有低压消防水系统，接自现有消防水管道。消防水量按50L/s计算，火灾延续时间为2h，消防水压力为0.3〜0.4MpaG，管径为DN200。每隔60-80m布置有室外地上式消火栓，并在适当的地方设置切断阀，以保证检修消火栓时消防的需要。在厂房长度大于30m的厂房内设置室内消火栓。 ⑤通风 为确保设备正常运行和职工安全生产，高密池加药间及泵房设置机械排风系统，采用屋顶风机及轴流风机排除室内有害气体，进行通风换气。 项目公辅工程 表7 类别; 建设项目名称; 设计能力及设计参数. 公用、辅助工程; 给水; 本次提标改造不新增职工，因此无新增生活用水. 排水; 改造后净一装置排水规模不变，依托现有排口. 供电; 技改项目新增年用电量约600万度. 绿化; 依托现有. 环保工程; 废气; 依托现有，臭气的部分单元进行加盖封闭，集气后经平流加湿设备加湿+生物滤床处理，尾气为简单、无害、无臭物质后排入外环境. 废水; 采用“预处理+生化处理+深度处理”工艺处理后外排长江. 噪声; 选用低噪声设备、关闭泵房门窗、加强绿化等措施. 固废; 污泥、废活性炭交由有资质单位处理. 8、环保投资 本项目总投资10242万元，环保投资为9500万元。具体见表8。 项目环保投资一览表 表8 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力）; 处理效果、执行标准或拟达标准; 进度; 投资（万元）. 废气; 气浮池、二沉池、污泥浓缩间等; 氨气、硫化氢、非甲烷总烃; 涡凹气浮加盖密封引入生物除臭装置; 达标排放; 与建设项目同时设计、同时施工，同时投产; 200. 废水; 企业生产、生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、硫化物、TP、挥发酚、石油类、总氰化物; 改造预处理单元; 尾水排入长江达标排放; 8500. 噪声; 设备噪声; /; 依托现有，建筑物隔声、设备减震; 厂界达标; 100. 固废; 工业固废; 污泥; 委托有资质单位处理; 零排放; 80. 绿化; 依托现有; 0. 地下水防渗; 厂区分级防渗措施; 达到相应防渗等级; 20. 事故应急措施; 针对拟建项目制定事故预防措施、风险应急预案、监管、建立制度，新增事故罐等。; 确保事故发生时对环境的影响较小; 500. 环境管理（机构、监测能力等）; 依托现有，委托外单位定期监测; 100. 雨污分流、排污口规范化设置（水量计、在线监测仪等）; 依托现有. 总量平衡具体方案/; 本项目为提标改造项目，削减废水中COD、氨氮总量. 合计/; 9500. 8、项目周边环境 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司位于江苏省南京市六合区新华路，净一装置位于扬子烯烃厂区东北部，北侧面是厂区预留用地，南侧为扬巴的火车装车三站，西接液体物料罐区，东侧为扬子石化消防支队三大队。建设用地范围内地势平坦，无影响工程建设的特殊地下构筑物。项目周边环境概况见附图2。 9、厂区平面布置 本项目为水厂提标改造项目，水厂的工艺总平面布置维持原有设计的平面布局，在预留位置布置新建及改建构筑物。水厂按照处理流程布置各种构筑物，整个厂区平面布置功能分区明确，布置合理、紧凑，各建筑物间距合理，同时充分满足消防、日照、通风等要求。 10、技改项目设计规模及水质 净一装置设计废水处理规模为3400m3/h，设计处理规模见表9。设计进出水水质见表10。 净一装置设计处理规模 表9 处理装置 装置组成; 设计处理规模. 预处理; 4100 m3/h. 生化处理; 4550 m3/h. 深度处理; 3400 m3/h. 本项目设计进出水水质一览表 表10 指标; pH; CODcr; BOD5; 石油类; 硫化物; 挥发酚; SS; NH3-N; 总氮; 总磷. 进水水质(mg/L); 6-9; 340; 130; 40; 4; 20; 150; 15; 50; 2.5. 出水水质(mg/L); 6-9; 30; 6; 1; 0.2; 0.1; 20; 3; 28; 0.3. 去除率%; --; 91; 95; 98; 95; 99; 93; 80; 40; 88. 11、与产业政策、用地规划的相符性 （1）产业政策相符性： 本项目为《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）第一类“鼓励类”第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”第15项“‘三废’综合利用及治理工程”，属于鼓励类项目。 对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》第一类“鼓励类”第二十一条“环境保护与资源节约综合利用”第15项“‘三废’综合利用及治理工程”，属于鼓励类项目；对照《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号），污水处理厂产业不在修改范围之内，所以本项目不违反苏经信产业[2013]183号文件要求。 对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号），本项目不属于限制、淘汰类。 因此，本项目属于国家鼓励的环保工程建设项目，符合国家产业政策。 （2）用地规划 对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制、禁止用地项目目录（2013年本）》，本项目不属限制和禁止用地目录。 本项目在现有厂区内建设，不新增占地，区域土地利用规划见附图5，项目所在地用地性质为工业用地，符合南京化工园区土地利用规划，因此项目选址合理。 （3）规划相符性 与南京市城市总体规划（2011-2020）的相符性 《南京市城市总体规划（2011-2020）》针对南京化学工业园区的产业定位为，结合国家产业政策和国际市场需求，围绕重点培育和发展的战略性新兴产业，在拓展延伸石油化工、碳化工两大产业链的基础上，实施投资主体多元化，引进一批“三高两低”（技术含量高、产业关联度高、综合效益高、环境污染低、资源消耗低）的项目，深化技术改造石油化工基数改造和产品升级，以甲醇、乙烯、芳烃三大产品链为基础，打造五个特色产业集群，即EO/PO特色产业集群、芳烃特色产业集群、醋酸特色产业集群、生命科学材料产业集群、高端专用化学品产业集群。大力推进扬子石化油品质量升级和三轮乙烯项目建设，积极发展多元化原料路线生产低碳烯烃和以化工新材料为主体的下游加工项目。 本项目位于扬子石化公司厂区内，属于南京化学工业园区工业用地，属于石油化工配套环保设施项目，故该项目的建设与《南京市城市总体规划（2011-2020）》对南京化学工业园区的用地布局和产业定位相符。 与南京江北新区总体规划（2014-2030）的相符性 《南京江北新区总体规划（2014-2030）》第二产业布局及产业发展策略中的石油化工业规划是以南京化工园（长芦片）为主体，按照国际先进水平进行技术改造，以新材料产业作为南京化工园转型提升的方向和支柱产业，与新材料产业园双品牌运作，建设“国际一流、国内领先”的绿色化工高端产业基地以及新材料产业基地。 本项目地处南京化工园区长芦片区，属于石油化工配套环保设施项目属于石油化工配套环保设施项目，与《南京江北新区总体规划（2014-2030）》相符。 与南京化学工业园区规划的相符性 技改项目位于扬子石化公司厂区内，扬子石化公司地处南京化学工业园区长芦片区，该片区以高新技术为先导，以石油化工及其产品的深加工、精细化工项目为主要内容，重点发展石油和天然气化工、基础有机化工原料、精细化工、高分子材料、生命医药和新型化工材料六大领域。 该项目属于石油化工配套环保设施项目，与南京化学工业园区规划相符。 （4）“三线一单”相符性 与生态红线保护规划的相符性 根据江苏省国家级生态保护红线规划（苏政发[2018]74号）和《南京市生态红线区域保护规划》（2014年），本项目所在扬子石化公司厂区不涉及南京市辖区范围内的生态红线区域，因此技改项目的建设与江苏省和南京市生态红线保护规划相符。 距本项目最近的生态红线为长芦—玉带生态公益林，位于项目东南侧150m。 与环境质量底线相符性 项目产生的废气均进行收集处理，废水通过改造将削减现有项目COD和氨氮等污染物排放量，减少污染物负荷，有利于环境质量改善。综上，技改项目与环境质量底线相符。 与资源利用上线相符性 项目不新增水资源使用。项目采用很多的节能措施，尽可能降低项目的能耗，总体而言技改项目建设与资源利用上线相符。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 1、现有项目概况 水厂自1987年建成投入使用，经过多次改造和升级，最后一次项目为2014年的扬子石化三轮改造污水处理及废水回用配套工程，同年7月28日取得南京市环境保护局批复（环评批复：宁环建[2014]91号），项目于2016年4月30日经南京市环保局竣工环境保护验收合格（宁环（园区）验[2016]22号）。 净一装置承担扬子石化产生的生产、生活污水（含净二装置排水），以及扬巴公司和扬子橡胶排出的生产、生活污水，现有污水处理量见表9。污水经预处理（浮选、均质）、好氧生化处理（纯氧、A/O）和深度处理（臭氧、BAF）后达标排入长江。采用“涡凹气浮+A/O+溶气气浮+臭氧+BAF+溶气气浮”工艺，工艺流程见图1，尾水执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表2标准。 - 废水 根据实际的水量数据统计净一装置平均污水处理量确定为3116 t/h。 现有污水处理量统计（2017年） 表11 序号; 污水来源; 水量（t/h）. 1; 扬子石化生产废水[1]; 1796. 2; 扬巴生产废水; 400. 3; 扬子橡胶污水; 100. 4; 生活污水; 400. 5; 净二排水; 420. 合 计; 3116. 注：扬子石化生产污水分别来自炼油、芳烃、烯烃、塑料厂区。 净一装置“排放系列”设计规模为2000 t/h；“回用系列”设计规模为1400 t/h；总处理设计规模为3400 t/h，设计处理规模见表13。设计进出水水质见表14。 净一装置设计处理规模 表12 处理装置 装置组成; 设计处理规模. 预处理; 4100 m3/h. 生化处理; 4550 m3/h. 深度处理; 3400 m3/h. 现有项目设计进出水水质一览表 表13 指标; pH; CODcr; BOD5; 石油类; 硫化物; 挥发酚; SS; NH3-N; 总氮; 总磷. 进水水质(mg/L); 6-9; 340; 130; 40; 4; 20; 150; 15; 50. 出水水质.5; (mg/L 6-9; 50; 10; 3; 0.2; 0.1; 50; 5; 30; 0.5. 去除率%; -; 85; 92; 93; 95; 99; 67; 67; 40; 80. 根据扬子石化2017年度12月份技术月报数据统计，净一装置主要污水处理单元出口水质情况见表14。净一装置各单元处理能力与实际处理情况见表15。 净一装置总排水质情况 表14 污染物; 浓度最低值(mg/L); 浓度最高值(mg/L); 排放浓度平均值① (mg/L); 排放标准(mg/L); 排放量(t/a); 许可排放量(t/a); 排放方式去向. 废水量; /; /; /; /; 19473480; 22387600; 处理达《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表2标准后尾水排入长江. CODCr; 25.0; 54.7; 37.0; 50; 720.52; 1055.50. BOD5; 1.0; 5.0; 2.9; 10; 56.47; 223.88. 氨氮; 0.1; 7.8; 1.9; 5; 37.00; 92.08. 总氮; 7.2; 22.1; 15.6; 30; 303.79; 671.60. 总磷; 0.07; 0.4; 0.2; 0.5; 4.09; 11.19. SS; 7; 45.0; 20.4; 50; 397.26; 1119.38. 挥发酚; 0.05; 0.28; 0.1; 0.3; 1.36; 6.72. 石油类; 0.2; 2.3; 0.9; 3; 17.53; 67.16. 备注：上表中排放量、排放浓度根据净一装置2017年在线统计年报进行核定（由于17年检修2个月，实际运行10个月，废水量换算成12个月的量），CODcr、氨氮、总氮、总磷许可排放量来自于2018年排污许可证，BOD5、SS、挥发酚、石油类许可排放量为许可排放水量乘以浓度排放标准得到。 净一装置水污染物处置情况 表15 污染物; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 排放时间(h). 产生废水量(m3/h); 产生浓度 (mg/L); 产生量(kg/h); 工艺; 综合处理效率%; 回用量 (m3/h); 核算方法; 排放废水量(m3/h); 排放浓度 (mg/L); 排放量(kg/h). CODCr; 3116; 340; 1059.44; 预处理+生化处理+深度处理; 90; 693m3/h 回用于扬子和扬巴; 类比法; 2223; 37; 82.25; 8760. BOD5; 3116; 130; 405.08; 98; 2223; 2.9; 6.45; 8760. 氨氮; 3116; 15; 46.74; 78; 2223; 1.9; 4.22; 8760. 总氮; 3116; 50; 155.80; 83; 2223; 15.6; 34.68; 8760. 总磷; 3116; 2.5; 7.79; 92; 2223; 0.2; 0.44; 8760. SS; 3116; 150; 467.40; 89; 2223; 20.4; 45.35; 8760. 挥发酚; 3116; 20; 62.32; 100; 2223; 0.1; 0.22; 8760. 石油类; 3116; 40; 24.64; 99; 2223; 0.9; 2.00; 8760. 2017年经净一装处理的废水量（含经过滤处理后的净二污水）平均为3116m3/h，扬子水厂污水装置总排出水平均浓度为CODcr44.4mg/L、石油类0.9mg/L、氨氮1.9mg/L、挥发酚小于0.1 mg/L。总体运行状况正常，可做到达标排放。 （2）废气及防护距离设置 净一装置恶臭源主要是气浮、生化和污泥处理等单元。恶臭处理措施：对产生恶臭的构筑物进行加盖封闭，收集后分送至三套生物除臭装置处理后通过各自20m高排气筒集中排放。三套生物除臭装置为同一型号，处理能力相同。净一装置区共设置3套除臭装置，对应3根20m高排气筒。 恶臭污染物收集效率可达90%以上，仅少量未收集废气以无组织形式排放。根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），采用实测法统计现有废气的排放量。2017年对净一装置两根排气筒进出口废气一共监测了4次，分别为1月份、8月份、9月份、10月份。使用如下公示计算： 式中：D——核算时段内某污染物排放量，t； Ρi——第i次监测标态干烟气污染物的小时排放质量浓度，mg/m3； Li——第i次监测标态干烟气排放量，m3/h； n——核算时段内有效监测数据数量，量纲一； St——核算时段内运行小时数，h 现有净一装置废气污染物有组织排放情况见表16。 现有净一装置排放系列废气污染物排放统计 表16 废气源种类; 污染物名称; 排放量，t/a. 有组织; H2S; 0.06. NH3; 0.72. 非甲烷总烃; 48. 无组织; H2S; 0.16. NH3; 0.67. 非甲烷总烃; 15. 净一装置1#排气筒、2#排气筒、3#排气筒H2S、NH3满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，生物除臭装置运行状况正常，可做到达标排放。 根据《扬子石化三轮改造污水处理及废水回用配套工程》报告书，净一装置卫生防护距离为500m，执行边界为装置界，500m范围内无居民等敏感目标。 （3）固废 扬子石化净一装置目前处理水量约2818m3/h，污泥（指经浓缩、脱水后的污泥，含水率约85%）产生量约8000t/a。 按照《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）和《国家危险废物名录分类》（2016），扬子石化净一装置产生污泥按危险固废进行管理（废物类别：HW49；废物代码：900-000-49）。处理后污泥定期清运，外委有资质单位处理。 （4）噪声 净一装置主要噪声源为鼓风机及污水提升泵房等，采用隔声减噪措施治理，可确保厂界噪声达标。 根据现有项目日常监测，现有项目废水、废气均达标排放。 2、现有项目隐患与短板 2014年完成的“扬子石化三轮改造污水处理及废水回用配套工程”，新增了一条“回用系列”，分流了原“排放系列”部分处理压力，但并未对其设施进行改造。现有“排放系列”还存在以下隐患与短板： （1）现有预处理涡凹气浮是使用旧池改造而成的，目前存在底部排泥困难、刮渣系统故障频繁；检修作业时需先拆卸臭气收集系统，人员进入有毒有害气体区域内，安全风险高。 （2）现有深度处理溶气气浮无法连续排泥，常导致出水带泥，降低臭氧单元处理效果。 （3）现有深度处理臭氧投加系统采用刚玉曝气盘形式，由于水质原因而发生的结垢堵塞现象严重。 （4）系统受高氨氮污水冲击时的应对措施不足，无法快速繁殖硝化菌种，导致出水氨氮超标。 （5）现有深度处理曝气生物滤池（BAF）经反冲洗后，初期出水悬浮物及CODCr 较高。 3、主要环境问题 根据现场勘查，扬子水厂净一装置现有污泥临时堆放点2处，预处理临时堆放点（24×4m，容量约60吨）和油泥厂房堆放点（20×7.5m，容量约150吨）。由于污泥危废处理协议过期，造成大量污泥堆存危废暂存间外，发生胀库现象，且危废暂存间的建设不符合《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001的要求。 污水处理过程将产生废水处理污泥，这些均属于危险废物。 危险废物如果在储存和运输过程中出现操作不当、防渗材料破裂、贮存容器破损等事故，都将导致危废的泄漏，带来严重的土壤、地表水、地下水等环境污染。 贮存危险废物的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存废物的特性、事故处理办法和防护知识，同时配备有关的个人防护用品。 1）贮存的废物必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距。 2）贮存危险废物的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 污泥应采用防渗的编织袋包装，整齐码放在危废间内，安环部危废仓库管理人员及时入库，做好标识、标记、台帐。企业应加快签订危废协议并做好危废间的整改。危废间应满足“防风、防雨、防渗”的要求，加强危废间通风。 |
| 图2 净一装置污泥堆放场现状照片 |  |
| 评价适用标准 |  |
| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 改扩建项目所在区域SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，NH3、H2S参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区最高允许浓度，非甲烷总烃根据《大气污染物综合排放标准详解》计算。标准值详见表17。 环境空气质量标准 表17 污染物名称; 取值时间; 二级标准; 单位; 备注. 二氧化硫; 年平均; 0.06; mg/m3; 《环境空气质. 标准》( B3095-2012) 二级标准; 日平均; 0.15. 1小时平均; 0.5. PM10; 年平均; 0.07. 日; 均 0.15. NO2; 年平均; 0.04. 日平均; 0.08. 1小时平均; 0.2. 氨; 一次; 0.2; mg/m3; 《工业企业卫生设计标准》TJ36-79：居住区大气中有害物质最高允许浓度. 硫化氢; 一次; 0.01; mg/m3. 非甲烷总烃; 一次; 2.0; mg/m3; 根据《大气污染物综合排放标准详解》计算. 2、地表水环境质量标准 项目最终受纳水体长江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类水域标准，具体数据见表18。 地表水环境质量标准限值 表18 （单位：mg/L，除pH外） 序号; 项目; II类标准; 标准来源. 1; pH; 6-9; GB3838-2002 基本项目标准限值. 2; COD; ≤15. 3; 高锰酸盐指数; ≤4. 4; 氨氮; ≤0.5. 5; 总磷; ≤0.1. 石油类; ≤0.05. 7; 挥发酚; ≤0.002. 8; 氰化物; ≤0.05. 9; DO; ≥6. 10; SS; ≤25; 参考. 利部SL63-94《地表水资源质量标准》3、声环境质量标准 项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体标准值见表19。 声环境质量标准 表19 项目; 昼间; 夜间. 标准值; 65; 55. 4、地下水环境质量标准 本项目地下水pH、高锰酸盐指数、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氰化物、总硬度、六价铬、砷、汞、铅、溶解性总固体、挥发酚、氟化物、镉、铁、锰、总大肠菌群、细菌总数执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），见表20。 石油类、苯、甲苯、二甲苯按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价，见表21。 地下水质量标准-1（GB/T14848-2017） 表20 序号; 项目; I类; II类; III类; IV类; V类. 1; pH（无量纲）; 6.5～8.5; 5.5~6.5，8.5~9; ＜5.5，＞9. 2; 高锰酸; 指数 ≤1.0; ≤2.0; ≤3.0; ≤10; ＞10. 3; 硝酸盐氮; ≤2.0; ≤5.0; ≤20; ≤30; ＞30. 4; 亚硝酸盐氮; ≤0.001; ≤0.01; ≤0.02; ≤0.1. 50.1; 氰化物; ≤0.001; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.1; >0.1. 6; 总硬度; ≤100; ≤300; ≤450; ≤550; ＞550. 7; 六价铬; ≤0005; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.1; >0.1. 8; 砷; ≤0.005; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.05; ＞0.05. 9; 汞; ≤0.00005; ≤0.0005; ≤0.001; ≤0.001; ＞0.001. 10; 铅; ≤0.005; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.1; ＞0.1. 11; 溶解性总固体; ≤300; ≤500; ≤1000; ≤2000; ＞2000. 12; 挥发酚; ≤0.001; ≤0.001; ≤0.002; ≤0.01; ＞0.01. 13; 氟化物; ≤1.0; ≤1.0; ≤1.0; ≤2.0; ＞2.0. 14; 镉; ≤0.0001; ≤0.0001; ≤0.01; ≤0.01; >0.01. 15; 铁; ≤0.1; ≤0.2; ≤0.3; ≤1.5; >1.5. 16; 锰; ≤0.05; ≤0.05; ≤0.1; ≤1.0; >1.0. 17; 总大肠菌群; ≤3.0; ≤3.0; ≤3.0; ≤100; >100. 18; 细菌总数; ≤100; ≤100; ≤100; ≤1000; >1000. 19; 硫酸盐; ≤50; ≤150; ≤250; ≤350; >350. 20; 氯化物; ≤50; ≤150; ≤250; ≤350; >350. 地下水质量标准-2（GB3838-2002） 表21 序号; 项目; 表1 地表水环境质量标准基本项目标准限值. I类; II类; III类; IV类; V类. 1; 石油类; 0.05; 0.05; 0.05; 0.5; 1.0. 苯; ≤0.01. 3; 甲苯; ≤0.7. 4; 二甲苯; ≤0.5. |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 废气中H2S、NH3、恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准值，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，详见表22。 大气污染物排放标准值 表22 污染因子; 排气筒 高度（m）; 最高允许排 放速率（kg/h）; 无组织排放厂 界浓度限值（mg/m3）; 标准来源. H2S; 20; 0.58; 0.06; GB14554-93. NH3; 8.7; 1.5. 恶臭; 4000（无量纲）; 20（无量纲）. 污染因子; 排气筒 高度（m）; 最高允许排 放浓度（mg/m3）; 最高允许排 放速率（kg/h）; 无组织排放厂 界浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 20; 120; 17; 4; GB16297-1996. 2、废水排放标准 废水排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表2标准，具体标准值详见表23。扬子石化公司水厂接收21家污水单位及内部接管要求见表24。 净一装置废水排放标准 表23 （mg/L） 排口; 项目; 标准浓度限值; 执行标准. 项目排口; COD; 50; 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表2标准. 氨氮; 5.0. 总氮; 30. 总磷; 0.5. BOD5; 10. SS; 50. 挥发酚; 0.3. 石油类; 3.0. 扬子石化公司水厂接收污水单位及内部接管要求 表24 （mg/L） 序号; 单位名称; 特征污染物; 接管要求; 备注. 中国石化管道储运有限公司; PH、石油类、COD; pH 5~9 COD≤500mg/l 石油类≤20mg/l; 外来用户. 中国石化销售有限公司江苏石油分; 司 PH、石油类、COD; pH 6~9 COD≤500mg/l 石油类≤20mg/l; 外来用户. 南京康明服饰有限责任公司水洗分公司; PH、石油类、COD; pH 6~9 COD≤200mg/l 油≤20mg/l; 外来用户. 南京扬子鸿利源学品有限责任公司; PH、石油类、COD; pH 4~9 COD≤1500mg/l 石油类≤20mg/l; 外来用. - 户; 南京云合石油化工有限公司; PH、COD; pH 5~9 COD≤1500mg/l; 外来用户. 南京扬子混凝土制品有限责任公司; PH、COD; pH 6~9 COD≦650 mg/l; 改制单位. 南京裕扬工程检测有限责任公司; PH、COD; pH 6~9 COD≦650mg/l; 改制单位. 南京扬子动力工程有限责任公司; PH、COD; pH 6~9 COD≦650mg/l; 改制单位. 南京扬子检修安装有限责任公司; PH、COD; pH 6~9 COD≦650mg/l; 改制单位. 南京扬子检维修有限责任公司; PH、COD; pH 6~9 COD≦650mg/l; 改制单位. 南京扬子塑料化工有限责任公司; PH、COD; 经; 认，未接收 改制单位. 南京扬子精细化工有限责任公司; PH、石油类、COD; （一）钴锰回收装置污水： pH 3.5~4.5 COD（月平均）≦25000mg/L，COD（单批次排放）≦50000 mg/L （二）C9装置污水： pH 6~9 COD≦500 mg/L 石油类≦20 mg/L; 改制单位. 南京扬子景观工程有限责任公司; PH、COD; pH 6~9 COD≦650mg/l; 改制单位. 南京扬子物流; 限责任公司 PH、COD; 目前仅接收该公司的生活污水; 改制单位. 南京扬子实业总公司; PH、石油类、COD; 实业总公司包括炼化公司和客运公司，其中炼; 公司位于扬子石化厂内，其污水经二级单位污水管网送水厂处理，接管标准同于公司内控指标 改制单位. 南京扬子石化比欧西气体有限责任公司; PH、石油类、COD; pH 6~9 COD≦40mg/l 油≤5mg/l; 合资企业. 扬子石化百江能源有限公司; PH、石油类、COD; 按GB8978-1996中水质; 求 合资企业. 南京扬子伊士曼化工有限公司; PH、; 油类、COD pH 6~9 COD≦650mg/l 油≤20mg/l; 合资企业. 扬子石化巴斯夫有限责任公司; PH、石油类、COD; pH 6~9 COD≦650mg/l 油≤20mg/l; 合资企业. 南京扬子石化金浦橡胶有限公司（2016年下半年更名为“扬子石化橡胶公司”）; PH、石油类、COD; 2016年下半年已被扬子公司收购，目前按公司二级单位管控; 合资企业（2016年下半年被收购，现为二级单位）. 南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司; PH、COD; pH 6~9 COD≦2000m; l 合资企业. 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准。营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。 建筑施工场界噪声排放 表25 （单位：dB(A)） 昼间; 夜间. 70; 55. 工业企业厂界环境噪声排放限值 表26 （单位：dB(A)） 声环境功能区类别; 昼间; 夜. 3类; 65; 55. 4、固体废物 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的有关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 总量控制分析 据国家相关要求，确定项目的污染物排放总量控制因子为CODcr、NH3-N、总氮、总磷和非甲烷总烃。 根据中国石化扬子石油化工有限公司排污许可证（证书编号913201917971060474001P，有效期自2018年01月01日起至2020年12月31日），项目改造后设计排放总量与许可排放量的对比情况见下表27，技改后排放总量与现有排放量的对比见表28。 设计排放量与许可排放量的对比 表27 污染物; 许可排放浓度mg/L; 许可排放量t/a; 技改后设计排放浓度mg/L; 技改后设计排放量t/a; 变化量t/a. 水量; --; 22387600; --; 19473480; -2914120. CODCr; 50; 1055.50; 30; 584.20; -471.3. BOD5; 10; 223.88; 6; 116.84; -107.0. 氨氮; 5; 92.08; 3; 58.42; -33.7. 总氮; 30; 671.60; 28; 545.26; -126.3. 总磷; 0.5; 11.19; 0.3; 5.84; -5.3. SS; 50; 1119.38; 20; 389.47; -729.9. 挥发酚; 0.3; 6.72; 0.1; 1.95; -4.8. 石油类; 3; 67.16; 1; 19.47; -47.7. 注：变化量=技改后设计排放量-许可排放量。CODcr、氨氮、总氮、总磷许可排放量来自于排污许可证，其它因子的许可排污量为许可排放水量与标准排放浓度的乘积。 根据《污染源源强核算技术指南 通则》（HJ884-2018），现有项目排放量应为全年加权平均值，技改项目排放总量为全年加权平均值。预测技改后的平均浓度类比燕山石化已运行数据，具体见表28，预测改造前后涉及的总量变化情况表29。 项目改造后出水年平均浓度（预测）一览表 表28 指标; pH; CODcr; BOD5; 氨氮; 总氮; 总磷; SS; 挥发酚; 石油类. 出水水质(mg/L); 6-9; 30; 2.3; 1.5; 12.0; 0.2; 15.7; 0.1; 0.7. 改造前后涉及的总量变化情况（预测）表(t/a) 表29 单位：t/a 类别; 项目; 现有工程（已建+在建）; 本工程（拟建或调整变更）; 预测排放增减①. 实际排放量(t/a); 预测排放量(t/a). 废水; 废水量; 19473480; 19473480; 0. CODcr; 720.52; 584.20; -136.32. BOD5; 56.47; 44.79; -11.68. 氨氮; 37.00; 29.21; -7.79. 总氮; 303.79; 233.68; -70.10. 总磷; 4.09; 3.12; -0.97. SS; 397.26; 305.73; -91.53. 挥发酚; 1.36; 0.97; -0.39. 石油类; 17.53; 13.63; -3.89. 废气; 非甲烷总烃; 48; 52.56; +4.56. 注：①预测排放增减量=预测排放总量-现有实际排放量。②预测年平均浓度和预测排放量不作为许可排放量的依据，仅作为运行效果预测评估分析使用。 由表可知，提标改造后，CODcr排放浓度为30mg/L，NH3-N排放浓度为3mg/L，总氮排放浓度为28mg/L，总磷排放浓度为0.3mg/L，均低于《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表2标准。 根据预测，提标改造后，预计CODcr年平均排放量为584.20t/a；NH3-N年平均排放量为29.21t/a；总氮年平均排放量为233.68t/a；总磷年平均排放量为3.12t/a，与现有排放量相比均减少，有利于长江水环境质量。 本次提标改造后，CODcr、NH3-N、总氮、总磷均可实现减排，减排量用于扬子石化“十三五”建设项目的总量平衡。 |

图1 净一装置现状工艺流程图

# 环境状况及保护目标

1、自然环境概况 （1）地理位置 南京地处长江下游，位于北纬31°14′-32°36′，东经118°22′-119°14′。东距长江入海口约300km，西靠皖南丘陵，北接江淮平原，南望太湖水网地区。境内绵延着宁镇山脉西段，长江横贯东西，秦淮河蜿蜒穿行。全市平面位置南北长、东西窄，南北直线距离150km，中部东西宽50～70km，南北两端东西宽约30km。总面积6515.74km2。 扬子石化公司位于南京市东北方向，地处六合区，其生产区南靠长江，西临马汊河、北连宁六公路、东接水家湾、高水公路。厂区场地开阔，有充裕的发展用地。该区域一直是南京市化工、石化企业相对集中的地区。 建设项目位于扬子公司现有厂址范围内。建设项目地理位置见附图1。建设项目周围500m环境状况示意图见附图2。 （2）气象气候 本地区属北亚热带季风气候，气候温和，四季分明，雨量适中。降雨量四季分配不均。冬半年（10～3月）受寒冷的极地大陆气团影响，盛行偏北风，降雨较少；夏半年（4～9月）受热带或副热带海洋性气团影响，盛行偏南风，降水丰富。尤其在春夏之交的5月底至6月，由于“极峰”移至长江流域一线而多“梅雨”。 项目采用的是南京国家基准站气象站（58238）资料，气象站位于江苏省，地理坐标为东经118.9度，北纬31.9333度，海拔高度35.2米。气象站始建于1949年，1949年正式进行气象观测，拥有长期的气象观测资料，以下资料根据1996-2015年气象数据统计分析。南京国家基准站气象站气象资料整编表如表30所示。 南京国家基准站气象站常规气象项目统计（1996-2015） 表30 统计项目; 统计值; 极值出现时间; 极值. 多年平均气温（℃）; 16.4; --; --. 累年极端最高气温（℃）; 37.7; 2013-08-10; 40.1. 累年极端最低气温（℃）; -6.6; 2011-01-16; -9.4. 多年平均气压（hPa）; 1014.2; --; --. 多年平均水汽压（hPa）; 15.4; --; --. 多年平均相对湿度(%); 72.3; --; --. 多年平均降雨量(mm); 1130.0; 2003-07-05; 207.2. 多年实测极大风速（m/s）、相应风向; 8.4; 2005-07-30; 27.6 WSW. 多年平均风速（m/s）; 2.3; --; --. 多年主导风向、风向频率(%); E 12.1; --; --. （3）水文 长江是我国第一大河，流域面积180万平方公里，长约6300公里，径流资源占全国总量的37.8%。长江南京大厂段位于南京东北部，系八卦洲北汊江段，全长约占21.6公里，其间主要支流为马汊河。右汊是主汊，全长约10.4公里，江面宽约1.1公里，枯水期平均水深18.4米，河道顺直。八卦洲左汊是支汊，全长约21.6公里，进出口段及中部马汊河段附近较宽，约700～900米，最窄处在南化公司附近，宽约350米，左汊平均河宽为624米，平均水深8.4米，江道呈一个向北突出的大弯道。 长江南京段属长江下游感潮河段，受中等强度潮汐影响，水位每天出现两次潮峰和两次潮谷。涨潮历时约3小时，落潮历时约9小时，涨潮水流有托顶，存在负流。根据南京下关潮水位资料统计历年最高水位10.2米，最低水位1.54米，年内最大水位变幅7.7米，枯水期最大潮差别1.56米，多年平均潮差0.57米。长江南京段的水流虽受潮汐影响，但全年变化仍为径流控制调节，其来水特征可用南京上游的大通水文站资料代表。大通历年的最大流量为92600m3/s，多年平均流量为28600m3/s。年内最小月平均流量一般出现在1月份，4月开始涨水，7月份出现最大值。 马汊河是滁河的分洪道，是人工开挖而成，全长13.9公里，从六合区的新集乡与浦口盘城交界处的小头李向东，经新桥、东钱桥折向东南，在207厂（造船厂）东侧入长江。河宽70米左右，河底高程0.7米；最大洪峰流量1260m3/s。枯水期无实测流量资料，据估计，平均流量约20～30m3/s。涨潮时大纬路桥附近马汊河水有倒流。 （4）地形地貌地质 南京市是江苏省低山、丘陵集中分布的主要区域之一，是低山、岗地、河谷平原、滨湖平原和沿江洲地等地形单元构成的地貌综合体。境内绵亘着宁镇山脉西段，长江横贯东西。境内无高山峻岭，高于海拔400m的低山有钟山、老山和横山。本地区主要处于第四级土层，在坳沟低耕土层下面，有一层厚度为4～13m的Q4亚粘土，其下为厚度为3～9m的Q3亚粘土，Q3土层下为强风化沙岩。 建设项目所在地地形较平坦，地面高程除长江大堤及公路明显较高，其高程一般为11.15～11.70m(吴淞高程系，以下同)外，其它地段地面高程一般在6.8～7.5m之间。地貌单元属河漫滩。 （5）植被生物多样性 评价区域在植物分布区划上属于长江南岸平原丘陵区，自然植被类型主要有低山丘陵的森林植被。山地森林植被类型主要包括针叶林、落地阔叶林、常绿针叶落叶阔叶混交林、竹林、灌丛等，本区域是落叶阔叶林逐步过渡到落叶阔叶、长绿阔叶混交林地区。区域内主要树种有马尾松、麻栎、榆、紫楠、枫香、楝树、糯米椴等。评价区域内无高山，植物的垂直地带性分布不明显，通常山坡下部和沟谷以阔叶林为主，山坡中部以上以针叶林为主；丘陵山地大都分布以黄背草或枯草占优势的草本植被。 （6）土壤与矿产 南京蕴藏着较丰富的矿产资源，境内已发现54种矿藏。铁、铜、铝、锌、金、银、锶等15种矿储量江苏第一，4种进入中国前6位。其中，铁硫储量占全省40%左右，锶矿品位高、储量大，为东南亚之首。地下水源丰富，水质优良，温泉是南京主要的地热资源，著名的有汤山温泉、汤泉温泉、珍珠泉温泉等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划 南京市六合区是南京市最北面，西、北接安徽省来安县和天长市，东临江苏省仪征市，南靠长江，全区总面积1485.5平方公里，辖11个街道、1个镇、1个省级经济开发区，90个社区居民委员会（含8个村），61个村民委员会，人口92.5万人。六合区内沿江有扬子石化公司、扬子石化-巴斯夫有限责任公司、南京化学工业有限公司、南京钢铁联合有限公司、南京华润热电有限公司、华能国际电力有限公司等部、省属大型企业和南京化学工业园区，是南京市重要工业区。 2、交通运输 六合区地处苏皖两省、宁（南京）扬（扬州）滁（滁州）三市交汇地， 是辐射苏北、皖北的重要枢纽。高速公路有G25（长深高速）、G36（宁洛高速）、G40（沪陕高速(宁连高速)）、G2501（南京绕越高速）、南京长江二桥、宁通高速、宁连高速、宁淮高速、宁蚌高速、雍六高速、南京绕越高速、南京长江四桥、沿江高速、江六高速；干线公路有205、328（江北大道、宁六公路）国道，金江公路，沿江公路（江北段）、西部干线、六合马鞍机场连接线；通江滁河横贯全境，四季通航，滁河为6级航道；沿江有46公里长的长江深水岸线，并建有西坝头、长芦2个万吨级深水码头；有宁启铁路等。构建了四通八达的水陆交通网络在周边环绕延伸，交通十分便捷。 25分钟车程到达南京长江新生圩港，30分钟车程到达南京火车站，50分钟车程到达南京禄口国际机场，3小时车程到达上海。 3、国民经济情况 六合区是2002年南京市政府为实现跨江发展的战略目标将原六合县和大厂区合并成立的行政区，调整后的六合区构建了重化工、精细化工、钢铁、纺织、机电五大产业基地，规模工业产值年均增长34.4%，地区生产总值增长4.1倍。全区有土地146633.4 公顷，其中耕地72400.8 公顷，占全区总面积49.3%；园地 1657 公顷，占 1.1%；林地 92504 公顷，占6.3%；牧草地 689.2 公顷，占0.5%；交通用地2761.3公顷，占1.9%；居民点及工矿用地22399.6公顷，占15.3%；水域面积 31913.6 公顷，占 21.8%；未用土地 5561.5 公顷，占 3.8%。六合区工业门类齐全，已形成石油化工、机电、纺织、建材等主导产业，境内有扬子巴斯夫一体化工程公司、扬子石化、南钢、南化、华能等一批特大型企业。 2015年六合区生产总值778亿元，可比增长10.5%；财政总收入154.05亿元，增长9.4%；公共财政预算收入64.99亿元，增长3.6%；固定资产投资730亿元，增长7%；城乡居民收入分别达39400元和17230元，增长9%、10.3%。 4、南京化学工业园概况 南京化学工业园成立于2001年10月，是南京唯一的一家经国家批准，以发展石油化工产业为主的化学工业园区，位于南京市北部，长江北岸，大厂、六合交界处。园区规划总面积45 km2，包括长芦片区26 km2和玉带片区19 km2。（建设项目位于长芦片区内）。同时，化学工业园区具有临江通海的优越地理条件，适合发展大运输、大用水的大型联合化工项目，为新上独立化工项目创造了条件。 从整个化工园的功能定位上来看，南京化学工业园是以高新技术为先导，以煤化工和石油化工及其产品的深加工、精细化工项目为主要内容的化工开发区，逐步发展成为具有世界先进水平的国家级石油化工产业基地。从化工园的发展条件与潜力出发，化工园在不同的层面具有不同的功能定位，其未来主要的功能：一是具有国际影响力的国家级化工生产与物流基地；二是南京市的化工产业研发基地。 （1）园区功能定位 根据化学工业园各分区的特点，结合化工产业的生产要求，各分区的功能为： ①长芦片：扬子石化、扬巴一体化及其产品的延伸加工、精细化工。 该片现有扬子乙烯以及扬巴工程大型基础化工企业，具有作为化学工业园起步区的良好条件和与大型企业进行横向协作的条件，除现有的重化工外，主要发展重化工的延伸配套加工、精细化工、化工制造业、化工新材料工业等产业，作为扬子乙烯以及扬巴工程的配套化工区。本项目位于此片区内。 ②玉带片：主要安排大型的石油化工项目及其延伸加工工业。 该片是长江南京段少有的具有建设深水良港的地段，可以利用其港口优势，以基础化工为主，发展化工项目。 （2）基础设施概况 南京化学工业园区现有完善的基础设施与公用工程。目前已开发的20km2内具备了“十通一平”的建成厂条件，主要包括供水（工业水、生活水）、供电、供汽（高、中、低压蒸汽）、供气（天然气、各种工业气体）、排水（雨水、污水）、道路、铁路、水运（固体、液体和大件运输）、区内公共交通、邮政通信。 （3）园区环境功能区划 园区环境功能区划详见表31。 园区环境功能区划 表31 环境要素; 环境功能. 大气环境; 本项目位于化工园长芦片区，大气环境功能属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准. 地表水; 境 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，纳污水体长江大厂段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 声; 境 本项目位于化工园长芦片区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 周围环境质量现状及主要环境问题（与项目有关的环境空气、地面水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1．大气环境质量现状 根据南京市大气环境功能区划，项目所在地区为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的2类区标准。根据《扬子石化码头增加作业货种项目环境影响报告书》监测数据（监测时间：2017年10月18日-10月24日，监测单位：江苏国恒检测有限公司）结果表明：评价区域内测点SO2、NO2、PM10的浓度值均未出现超标现象。 环境空气监测数据 表32 单位：mg/m 监测点; 污染物名称; 一小时浓度监测结果（mg/m3）; 日平均浓度监测结果（mg/m3）. 浓度范围; 最大超标率（%）; 占标率（%）; 最大超标倍数; 浓度范围; 最大 超标率（%）; 占标率（%）; 最大超标倍数. G1姜晓村; NO2; 0.009~0.018; 0; 4.50%~9.00%; 0; 0.014~0.029; 0; 17.50%~36.25%; 0. SO2; 0.007~0.012; 0; 1.40%~2.40%; 0; 0.014~0.017; 0; 9.33%~11.33%; 0. PM10; -; -; -; -; 0.076~0.095; 0; 50.7%~63.3%; 0. G2扬子码头; NO2; 0.007~0.017; 0; 3.50%~8.50%; 0; 0.012~0.025; 0; 15.00%~31.25%; 0. SO2; ND~0.008; 0; ND~1.60%; 0; 0.013~0.014; 0; 8.67%~9.33%; 0. PM10; -; -; -; -; 0.066~0.101; 0; 44.0%~67.3%; 0. G3八卦洲外沙村; NO2; 0.007~0.015; 0; 3.50%~7.50%; 0; 0.014~0.027; 0; 17.50%~33.75%; 0. SO2; ND~0.009; 0; ND~1.80%; 0; 0.012~0.014; 0; 8.00%~9.33%; 0. PM10; -; -; -; -; 0.082~0.099; 0; 54.7%~66.0%; 0. G4扬子生活区; NO2; 0.007~0.015; 0; 3.50%~7.50%; 0; 0.014~0.025; 0; 17.50%~31.25%; 0. SO2; ND~0.07; 0; ND~14.00%; 0; 0.013~0.014; 0; 8.67%~9.33%; 0. PM10; -; -; -; -; 0.072~0.101; 0; 48.0%~67.3%; 0. G5大姚村; NO2; 0.007~0.015; 0; 3.50%~7.50%; 0; 0.015~0.028; 0; 18.75%~35.00%; 0. SO2; ND~0.008; 0; ND~1.60%; 0; 0.012~0.014; 0; 8.00%~9.33%; 0. PM10; -; -; -; -; 0.076~0.109; 0; 50.7%~72.7%; 0. G6长芦街道; NO2; 0.008~0.014; 0; 4.00%~7.00%; 0; 0.016~0.022; 0; 20.00%~27.50%; 0. SO2; ND~0.008; 0; ND~1.60%; 0; 0.012~0.014; 0; 8.00%~9.33%; 0. PM10; -; -; -; -; 0.083~0.099; 0; 55.3%~66.0%; 0. 2．水环境质量现状 建设项目的受纳水体长江水质分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 本次地表水数据引用《扬子石化码头增加作业货种项目环境影响报告书》于2017年10月17日-10月21日长江断面监测数据成果。 1）监测断面布设 根据评价区内水文特征、排污口的分布，在评价范围内共设4个监测断面，断面布设具体见表33和测点位置参见图3。 水质监测断面布置 表33 断面标号; 河流; 位置. W1; 长江; 扬子水源地. W2; 扬子公司1#排口上游500m. W3; 扬子公司1#排口下游1000m. W4; 八卦洲北汊出口. 图3 水质监测断面分布图 2）监测因子 pH、DO、CODcr、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、TP、石油类、硫化物、氟化物、氰化物。 3）监测时间 监测数据引用《扬子石化码头增加作业货种项目环境影响报告书》报告中的监测数据。采样时间为2017年10月17日-10月21日。 4）评价标准 长江南京段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水标准。 5）评价方法 采用单项水质参数评价模式，在各项水质参数评价中，对某一水质参数的现状浓度采用多次监测的平均浓度值，单因子污染指数计算公式为： Sij = Cij/Csj 式中：SpHj：为水质参数pH在j点的标准指数； pHj：为j点的pH值； pHsu：为地表水水质标准中规定的pH值上限； pHsd：为地表水水质标准中规定的pH值下限； SDOj：为水质参数DO在j点的标准指数； DOf：为该水温的饱和溶解氧值，mg/L； DOj：为实测溶解氧值，mg/L； DOs：为溶解氧的标准值，mg/L； Tj：为在j点水温，t℃。 6）评价结果 各水体水质断面单项水质参数的评价结果见表34。 根据《扬子石化码头增加作业货种项目环境影响报告书》2017年10月17日-10月21日长江断面监测数据，长江评价江段各断面每个测点总磷的标准指数Pij均大于1，主要原因为上游来水总磷超标所致；除此之外，pH值(无量纲)、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、氰化物、氟化物、硫化物、砷、镉、镍、汞、六价铬等标准指数Pij均小于1或未检出，达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准限值，能满足地表水II类水体功能的要求。 地表水现状评价结果 表34 单位：mg/L、pH值无量纲 断面; 类型; pH; 溶解氧; 化学需氧量; 高锰酸盐指数; 五日生化需氧量; 氨氮; 总磷; 石油类; 氟化物; 硫化物; 氰化物. W1; 平均值; 6.82; 11.17; ＜10; 2.18; 1.83; 0.16; 0; 1; D 0.27; ND; ND. 污染指数; 0.2; /; 0.33; 0.55; 0.61; 0.32; 1.7; /; 0.27; /; /. 超标率%; 0; /; 0; 0; 0; 0; 0.7; /; 0. W2; 平均值; 6.82; 11.28; ＜10; 2.26; 2.27; 0.24; 0.13; ND; 0.27; ND; ND. 污染指数; 0.2; /; 0.33; 1; 1; 0.48; 1.3; /; 0.27; /; /. 超标率%; 0; /; 0; 0; 0; 0; 0.3; /; 0; /; /. W3; 平均值; 6.81; 10.88; ＜10; 2.23; 1.82; 0.19; 0.14; ND; 0.28; ND; ND. 污染指数; 0; /; 0.33; 0.56; 0.61; 0.38; 1.4; /; 0.28; /; /. 超标率%; 0; /; 0; 0; 0; 0.4; /; 0; /; /. W4; 平均值; 6.81; 11.28; ＜10; 2.18; 1.72; 0.23; 0.15; ND; 0.27; ND; ND. 污染指数; 0.2; /; 0.33; 0.55; 0.57; 0.46; 1.5; /; 0.27; /; /. 超标率%; 0; /; 0; 0; 0; 0; 0.5; /; 0; /. 注：ND表示未检出，涉及到的检出限包括：石油类0.01mg/L；氰化物0.004mg/L；硫化物0.005mg/L。 3．声环境质量现状 根据市政府关于批转市环保局《南京市声环境功能区划分调整方案》的通知（宁政发[2014]34号），其声环境质量应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)，引用《扬子石化码头增加作业货种项目环境影响报告书》于2017年10月22~23日监测数据成果，在扬子石化码头厂界周围共布设12个噪声监测点，厂界昼夜各测点均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准限值的要求。 4．地下水质量现状 项目所在区域地下水环境现状引用《扬子石化码头增加作业货种项目环境影响报告书》于2017年10月22日监测数据成果。 （1）监测布点、监测因子 监测布点：在项目所在区域内共设11个地下水采样点。 地下水监测因子包括： 1）K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-的浓度； 2）基本因子：pH、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠杆菌群、细菌总数； 3）特征因子：石油类、苯、甲苯、二甲苯； 4）地下水水位、水温。 地下水环境现状监测点位 表35 序号; 编号; 监测点位置; 监测项目. 1; GW1; 成品油罐区; K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-； pH、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠杆菌群、细菌总数； 石油类、苯、甲苯、二甲苯； 地下水水位、水温. 2; GW2; 码头储罐区. 3; GW3; 油品储罐区. 4; GW4; 码头区. 5; GW5; 扬巴储罐区. 6; GW6; 储罐区. 7; GW7; 姜晓村; 地下水水位、水温. 8; GW8; 三李庄. 9; GW9; 白玉. 10; GW10; 刘家庄. 11; GW11; 新桥. （2）监测频次、监测分析方法及数据来源 由江苏国恒检测有限公司于2017年10月22日进行，采样1次。 监测分析方法按国家环保总局颁布的《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》有关规定和要求执行。 （3）地下水环境现状评价 1）评价依据与标准 地下水pH、高锰酸盐指数、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氰化物、总硬度、六价铬、砷、汞、铅、溶解性总固体、挥发酚、氟化物、镉、铁、锰、总大肠菌群、细菌总数、硫酸盐、氯化物执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）。 GB/T14848-93中缺少的因子（石油类、苯、甲苯、二甲苯），按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。 2）评价方法 由于南京市目前尚无地下水功能区划，故只对照《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）标准评价地下水现状。 3）评价结果 地下水环境质量现状监测结果详见表36。 由表可知，6个水质监测点各监测因子：GW4和GW6高锰酸盐指数、GW1硫酸盐、GW5和GW6亚硝酸盐、除GW5以外点位锰、各点位细菌总数满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类标准，GW1总硬度、GW2和GW3亚硝酸盐、各点位总大肠菌群满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）V类标准，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1地表水环境质量标准基本项目标准限值I类标准，苯、甲苯、二甲苯满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表2限值外，其他监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）I-III类标准。 各点位地下水水质监测结果 表36 mg/L 检测项目; GW1; GW2; GW3; GW4; GW5; GW6. 监测值; 分类; 监测值; 分类; 监测值; 分类; 监测值; 分类; 监测值; 分类; 监测值; 分类. pH值(无量纲); 6.86; I; 6.56; I; 7.21; I; 7.41; I; 7.04; I; 7.01; I. 高锰酸盐指数; 1.3; II; 2.8; III; 2.7; III; 3.2; IV; 1.3; II; 3.3; IV. 总硬度; 675; V; 393; III; 397; III; 445; III; 387; III; 335; III. 溶解性总固体; 936; III; 701; III; 742; III; 571; III; 576; III; 560; III. 氯化物; 29.8; I; 36.4; I; 36.9; I; 51.6; II; 28.4; I; 35.9; I. 氰化物; ND; II; ND; II; ND; II; ND; II; ND; II; ND; II. 氟化物; 0.26; I; 0.16; I; 0.11; I; 0.3; I; 0.24; I; 0.21; I. 硫酸盐; 344; IV; 80.4; II; 76.7; II; 63.6; II; 57.4; II; 42; I. 硝酸盐（以N计）; 1.49; I; 11.7; III; 11.1; III; 0.402; I; 15.4; III; 5.51; III. 亚硝酸盐（以N计）; 0.003; II; 0.701; V; 0.693; V; 0.005; II; 0.051; IV; 0.228; IV. 挥发酚; ND; I; 0.0004; I; 0.0009; I; 0.0006; I; 0.0004; I; 0.0004; I. 氯离子; 33.9; -; 31.9; -; 31; -; 49.4; -; 28; -; 35; -. 硫酸根离子; 344; -; 80.2; -; 76.8; -; 63.7; -; 57.8; -; 42.2; -. 碳酸盐; 0; -; 0; -; 0; -; 0; -; 0; -; 0; -. 重碳酸盐; 390; -; 423; -; 432; -; 415; -; 376; -; 324; -. 钾; 19.1; -; 36.2; -; 35.1; -; 3.92; -; 66.6; -; 15.4; -. 钙; 188; -; 95.9; -; 101; -; 129; -; 89; -; 107; -. 钠; 58.1; -; 90.5; -; 87.2; -; 409; -; 444; -; 321; -. 镁; 36.1; -; 25.8; -; 26.7; -; 24.3; -; 25.8; -; 18.4; -. 六价铬; ND; I; ND; I; ND; I; ND; I; ND; I; ND; I. 汞; ND; I; ND; I; ND; I; ND; I; ND; I; ND; I. 砷; 1.2×10-3; I; 5.2×10-3; II; 5.7×10-3; II; 8.4×10-3; II; 2.4×10-3; II; 5.9×10-3; II. 铁; ND; I; ND; I; ND; I; ND; I; ND; I; ND; I. 锰; 0.25; IV; 0.31; IV; 0.43; IV; 0.28; IV; 0.06; III; 0.64; IV. 铅; ND; III; ND; III; ND; III; ND; III; ND; III; ND; III. 镉; ND; III; ND; III; ND; III; ND; III; ND; III; ND; III. 石油类; 0.01; I; 0.03; I; 0.04; I; 0.01; I; 0.02; I; ND; I. 苯; ND; -; ND; -; ND; -; ND; -; ND; -; ND; -. 甲苯; ND; -; ND; -; ND; -; ND; -; ND; -; ND; -. 二甲苯; ND; -; ND; -; ND; -; ND; -; ND; -; ND; -. 总大肠菌群（个/L）; 800; V; 800; V; 900; V; 900; V; 900; V; 1000; V. 细菌总数（个/mL）; 300; IV; 400; IV; 360; IV; 460; IV; 520; IV; 540; IV. “ND”表示未检出，氰化物检出限为0.004mg/L。挥发酚检出限为0.0003mg/L，六价铬检出限为0.004mg/L，汞检出限为0.00004mg/L。铁检出限为0.03mg/L，铅检出限为0.05mg/L，镉检出限为0.01mg/L，石油类检出限为0.01mg/L，苯检出限为0.005mg/L，甲苯检出限为0.005mg/L，二甲苯检出限为0.005mg/L。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目附近500m范围内为工业区，无居民区、学校、风景区等环境保护目标。本项目环境保护目标详见表37。 建设项目环境保护目标 表37 环境 要素; 环境保; 对象 方位; 规模; 最近距离(km); 环境质量. 大气环境; 长芦街道; NW; 1200人; 2.1; GB3095-2012 二类. 方家洼; NW; 200人; 2.3. 八卦洲街道; S; 850人; 2.1. 外沙村; S; 200; 2.4. 临江村; SW; 200; 2.5. 葛桥; NE; 50; 2.3. 洪家庄; NE; 100; 2.4. 姜晓村; SE; 50; 2.6. 扬子生活区; W; 500; 3.8. 大姚村; NW; 200; 3.8. 水环境; 长江大厂江段; -; -; GB3838-2002 Ⅱ类. 龙潭水源保护区; 扬子1#排 口下游南岸; 15.7. 六合兴隆洲重要湿地; 扬子1#排 口下游; 14.0. 八卦洲（左汊）上坝饮用水水源保护区; 扬子1#排 口上游; 10.5. 八卦洲（主江段）集中式饮用水水源保护区（备用）; 扬子1#排 口上游; 11. 声环境; 厂界外200m; --; --; GB3096-2008 3类. 生态环境; 马汊河—长江生态公益林; SW; 1300; 南京市生态红线区二级管控区. 长芦—玉带生态公益林; SE; 150. 六合国家地质公园; N; 8.9km. 江苏六合国家地质公园; N; 8.9km; 江苏省国家级生态保护 红线规划（苏政发[2018]74号）.

# 建设项目工程分析

一、工艺流程简述 1、施工期工艺简述 本项目拟在现有净一装置的基础上进行提标改造，新增、拆除部分建（构）筑物。建设期间，各项施工活动、物料运输将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声和固体废物，并对周围环境产生污染影响，其中以施工噪声和粉尘污染影响较为突出。 （1）拆除部分建筑物及基础工程 项目需拆除部分建筑物。基础工程主要为场地的填土、平整和夯实。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。由于作业时间较短，粉尘、尾气和噪声只是对周围局部环境影响，从整个施工期来看，对周围环境影响较小。 （2）主体工程 项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 （3）设备安装 包括电器设备、工艺设备等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 图4 施工期工艺流程及排污节点图 2、营运期工艺流程 净一装置提标改造项目与现有项目工艺流程相同，包括“预处理+生化处理+深度处理”三部分，本次改造仅针对“预处理”和“深度处理”。现状净一污水处理装置“预处理”采用“涡凹气浮”工艺，提标改造后“预处理”拟采用“高效溶气气浮”工艺，现状净一污水处理装置“深度处理”采用“溶气气浮”工艺，提标改造后“深度处理”拟采用“高密度澄清池（常规工艺）+BAF+高密度澄清池（加砂加碳）+过滤”工艺，以此保障出水达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015。 改造后净一装置污水处理工艺流程图见图5，改造前后工艺对比见图6。 污水处理具体工艺简述如下： （1）预处理 生产、生活污水经提升泵提升至均质罐，均质调节罐自流到高效溶气气浮。在溶气气浮中，污水中的细分散油和部分乳化油得到进一步去除。 高效溶气气浮（Ⅰ）出水进入A/O接触氧化池处理，高效溶气气浮（Ⅱ）出水进入纯氧曝气池处理。 高效溶气气浮代替涡凹气浮，规模为4×500=2000m3/h。另外，新增均质罐促进气浮的进水水质、水量均匀。 主要污染物为设备噪声、剩余污泥。通过选用低噪声设备等减轻噪声影响，剩余污泥经污泥脱水机处理。 （2）生化处理 生化处理包括纯氧曝气处理和A/O接触氧化处理两个处理工艺，其中净二排水进入A/O接触氧化池。生化处理后的出水自流进入二沉池。 生化处理工艺维持现状不变。A/O出水流入二沉池中进行泥水分离。二沉池底部污泥经刮泥机刮入排泥斗，靠静压排至二沉池回流污泥井，回流活性污泥通过井内的二沉池回流污泥泵送回缺氧池，剩余活性污泥也通过此泵送入剩余污泥井，由剩余活性污泥泵提升至污泥浓缩池。 主要污染物为生化处理产生的恶臭、设备噪声以及剩余污泥。通过选用低噪声设备缓解噪声影响，剩余污泥经过污泥脱水机处理，通过加盖减缓恶臭对周围大气的影响。 （3）深度处理 经过生化处理后的污水进入深度处理：A/O接触氧化池出水以及纯氧曝气大部分出水进入A/O系统深度处理；纯氧曝气剩余部分出水进入纯氧系统深度处理。A/O系统深度处理流程为：高密度澄清池（常规工艺）+臭氧氧化+BAF+高密度澄清池（加砂加碳）+过滤。 二沉池出水由现有提升泵提升至新建高密度澄清池（常规工艺），高密度澄清池出水用泵提升至臭氧接触池。高密度澄清池（常规工艺）主要去除二沉池出水中悬浮物（SS）以降低臭氧消耗量，提高臭氧氧化效率；臭氧氧化目的是将部分难降解的大分子有机物氧化断链，使其变为容易降解的小分子有机物，提高污水的可生化性，再由曝气生物滤池（BAF）进一步去除CODCr。BAF处理后，随后进入另一套新建高密度澄清池（加砂加碳工艺）控制最终出水中溶解性不可生化降解CODCr，最终的污水经转盘过滤器去除悬浮物，出水水质达到标准后，通过现有水泵排至长江。 曝气生物滤池（BAF）运行一定时间后，填料间截流的悬浮物会造成填料的空隙度减小，水头损失增大，要定时进行反冲洗。曝气生物滤池采用气-水联合反冲洗方式，反冲洗水来自工艺水，反洗气来自鼓风机，在进水管、出水管、曝气管、反洗进水管和反洗进气管上均安装有气动阀门，通过PLC对整个反洗过程进行自动程序控制。反洗产生的废水排入反冲洗排水缓冲池，由反洗水输送泵送至高密度澄清池，去除悬浮物后与排放系列污水一同排至长江。 主要污染物为脱水机房产生的恶臭、设备噪声、泥饼。通过加强通风等措施缓解恶臭对周围大气的影响，通过选用低噪声设备等减轻噪声影响，泥饼外运交由有资质单位处理。 提标改造后净一装置工艺流程见图5。净一装置改造前后工艺流程对比见图6。

注：排放系列BAF单元的反冲洗水不再回到流程中去，而是进入高密度澄清池，去除悬浮物后与排放系列污水一同排放至长江。 图5 改造后净一装置污水处理工艺流程图

图6 净一装置排放系列改造前后工艺流程对比图 二、主要污染工序及产污情况分析 - 施工期产污情况简析 （1）废气 施工期废气主要包括施工机械和运输车辆所排放的废气和扬尘。施工机械和运输车辆所排放的废气主要污染物有CO、HC、NOX、SO2。扬尘主要来源于建筑材料的搬运和装卸扬尘、土方黄砂的堆放扬尘、施工作业场地扬尘等。 （2）施工噪声 施工噪声主要来源于施工现场各种施工机械设备和物料运输的交通噪声。噪声源强一般在90～115dB(A)之间。 以上影响均是间歇性的，随施工结束而消失。 （3）废水 施工期产生的废水主要是施工废水和施工人员生活污水。 ①施工废水 施工废水主要为混凝土养护废水、沙石冲洗水等，根据类比调查，本项目工程施工废水最大排放量约为24m3/d（降大雨情况除外），水中主污染物为COD和悬浮物，含量分别为400mg/L、300mg/L，产生量分别为9.6kg/d、7.2kg/d。对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水经临时隔油池和沉淀池处理后回用，禁止施工废水和施工人员的生活污水排至周边水体，沉淀池污泥用于厂区内的绿化用土。 ②生活污水 根据该项目建设规模，预计施工人员有25人，生活用水产生量以80L/人·d计，则施工期用水量为2m3/d，排污系数按用水量的80%计，则施工期生活污水排放量约为1.6m3/d，污染物COD、SS、NH3-N、TP的产生浓度约为350mg/L、200mg/L、25mg/L和3.0mg/L，产生量分别约为0.56kg/d、0.32kg/d、0.04kg/d和0.0048kg/d。施工人员生活污水均进入到原有项目的进水泵房与原有项目的生活污水一同处理。 （4）固体废物 项目在施工过程中，产生的固体废弃物主要为建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 根据同类施工统计资料，项目施工期碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾产生定额为2kg/m2，整个施工过程中，约产生10t建筑施工垃圾，其主要由碎砖头、石块、混凝土和砂土组成，无有机成份，更无有毒有害物质，只要施工单位清扫及时，充分利用，如用作铺路等，不会对环境造成任何影响。 项目施工人员有25人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则施工期每天产生的生活垃圾为12.5kg，收集后由环卫部门统一处理，也不会对环境造成影响。 本项目施工期固体废物分析结果汇总如下： 施工期固体废物分析结果汇总表 表38 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性 鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量. 生活垃圾; 一般固体废物; 施工人员; 固态; 生活 垃圾; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）和《国家危险废物名录》（2016）; /; 生活过程中; 生的残余物 /; 12.5kg/d. 施工垃圾; 一般固体废物; 建筑施工; 固态; 碎砖头、石块、混凝土和砂土; /; 施工过程中产生的残余物; /; 10t. - 营运期产污情况简析 （1）废气 项目废气主要是：气浮、生化、臭氧氧化以及污泥处理产生的恶臭气体，产生废气污染物主要以H2S、氨气和有机废气物（以非甲烷总烃计）为主。 本次改建延用净一装置现有处理方式来减少恶臭的影响范围和程度，通过对产生恶臭的构筑物（不包括污泥暂存场）进行加盖封闭，经抽风机抽送至两套生物除臭装置处理后通过各自20m高排气筒排放。在生物除臭装置中，废气先经过平流加湿设备加湿，之后进入生物滤床。在生物滤床内，废气中含有的微量烃类物质、氨、硫化氢以及其他致臭物质被微生物吸收、分解，生成简单、无害、无臭物质，而后通过20m高排气筒排入大气。净水装置产生的污泥经浓缩、脱水处理后，暂存于污泥堆放场，通过车辆及时清运，污泥堆放场产生的异味污染物无组织排放。 类比《扬子石化三轮改造污水处理及废水回用配套工程》恶臭源强数据，确定提标改造项目各污水处理构筑物的恶臭物质产生源强，见表39。 提标改造项目废气污染源强情况 表39 构筑物; 数量; 面源 面积 （m2）; H2S; NH3; 非甲烷总烃. 产生系数 （μg/m2.s）; 产生量 （g/s）; 产生系数 （mg/m2.s）; 产生量 （g/s）; 产生系数 （mg/m2.s）; 产生量 （g/s）. 生化池; 8; 3652; 0.341; 0.0012; 0.0049; 0.018; 0.003; 0.12. 二沉池; 2; 9670; 0.051; 0.0005; 0.002; 0.019; 0.001; 0.13. 配水井及 污泥泵房; 1; 240; 2.9; 0.0007; 0.103; 0.025; 0.070; 0.17. 污泥浓缩、 脱水机房; 1; 1017; 1.2; 0.0012; 0.015; 0.015; 0.010; 0.10. 气浮池; 3; 100; 5.8; 0.0006; 0.103; 0.010; 0.070; 0.07. 污泥堆放场; 1; 850; 1.3; 0.0011; 0.013; 0.011; 0.009; 0.08. 合计产生量（g/s）; -; 0.0053; -; 0.098; -; 0.67. 经生物除臭装置处理后排放情况见表40。 提标改造项目废气排放情况 表40 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 核算方法; 废气产生量m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 工艺; 效率%; 核算方法; 废气排放量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放时间h. 1#生物除臭装置; H2S; 类比法; 40000; 7.5; 0.3; 生物除臭装置; 90; 类比法; 40000; 0.075; 0.003; 8760. NH3; 25; 1; 0.25; 0.01. 非甲烷总烃; 500; 200; 50; 2. 2#生物除臭装置; H2S; 类比法; 40000; 7.5; 0.3; 生物除臭装置; 90; 类比法; 40000; 0.075; 0.003; 8760. NH3; 25; 1; 0.25; 0.01. 非甲烷总烃; 500; 200; 50; 2. 3#生物除臭装置; H2S; 类比法; 45000; 7.5; 0.3; 生物除臭装置; 90; 类比法; 45000; 0.075; 0.003; 8760. NH3; 25; 1; 0.25; 0.01. 非甲烷总烃; 500; 225; 50; 2.25. 无组织; H2S; 类比法; --; --; 0.03; 加强通风; --; 类比法; --; --; 0.03; 8760. NH3; --; --; 0.1; --; --; --; 0.1. 非甲烷总烃; --; --; 2; --; --; --; 2. 净一装置技改后恶臭污染物排放情况见表41。 净一装置技改后恶臭污染物排放统计 表41 废气源种类; 污染物名称; 排放量，t/a. 有组织; H2S; 0.14. NH3; 1.8. 非甲烷总烃; 52.56. 无组织; H2S; 0.26. NH3; 0.87. 非甲烷总烃; 17.5. 提标改造项目与现有项目相比，气浮处理效率提高，恶臭污染物会有所增加，但产生量非常少，本次环评可以忽略不考虑，依托现有装置的处理措施，分区收集后各自送至生物除臭装置处理后通过20m高排气筒集中排放，在500m的卫生防护距离内无居民等敏感保护目标，对环境几乎无影响。 （2）废水 本次提标改造不新增废水量，且处理规模不增加。净一装置废水经提标改造后达《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表2标准后尾水排入长江。 根据实际的水量数据统计净一装置平均污水处理量确定为3116 t/h。 污水处理量统计 表42 序号; 污水来源; 水量（t/h）. 1; 扬子石化生产废水[1]; 1796. 2; 扬巴生产废水; 400. 3; 扬子橡胶污水; 100. 4; 生活污水; 400. 5; 净二排水; 420. 合 计; 3116. 注：扬子石化生产污水分别来自炼油、芳烃、烯烃、塑料厂区。 技改后，处理规模不变，“排放系列”设计规模为2000 t/h；“回用系列”设计规模为1400 t/h；总处理设计规模为3400 t/h，改造前后处理水量变化情况见表43。 净一装置改造前后处理水量变化情况 表43 处理装置 装置组成; 现有处理装置; 改造后处理装置. 目前处理水量[1]; 设计处理规模; 处理水量; 设计处理规模. 预处理; 2696t/h; 4100t/h; 2696t/h; 4100t/h. 生化处理; 3116t/h; 4550t/h; 3116t/h; 4550t/h. 深度处理; 2223t/h; 3400t/h; 2223t/h; 3400t/h. 改造后项目设计进出水水质见表44。 改造后项目设计进出水水质一览表 表44 指标; pH; CODcr; BOD5; 石油类; 硫化物; 挥发酚; SS; NH3-N; 总氮; 总磷. 进水水质(mg/L); 6-9; 340; 130; 40; 4; 20; 150; 15; 50; 2.5. 出水水质(mg/L); 6-9; 30; 6; 1; 0.2; 0.1; 20; 3; 28; 0.3. 去除率%; --; 91; 95; 98; 95; 99; 93; 80; 40; 88. 根据《污染源源强核算技术指南 通则》（HJ884-2018），项目排放量应为全年加权平均值，预测改造后出水年平均浓度类比燕山石化已运行数据，见下表45。 项目改造后出水年平均浓度（预测）一览表 表45 指标; pH; CODcr; BOD5; 氨氮; 总氮; 总磷; SS; 挥发酚; 石油类. 出水水质(mg/L); 6-9; 30; 2.3; 1.5; 12.0; 0.2; 15.7; 0.1; 0.7. 预测本项目实施前后废水污染物排放情况见表46。 提标改造项目水污染物（预测）处置情况 表46 污染物; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 排放时间(h). 产生废水量(m3/h); 产生浓度 (mg/L); 产生量(kg/h); 工艺; 综合处理效率%; 回用量 (m3/h); 核算方法; 排放废水量(m3/h); 排放浓度 (mg/L); 排放量(kg/h). CODCr; 3116; 340; 1059.44; 预处理+生化处理+深度处理; 94; 693 用于扬子和扬巴工业循环水补充水; 类比法; 2223; 30; 66.69; 8760. BOD5; 3116; 130; 405.08; 97; 2223; 2.3; 5.11; 8760. 氨氮; 3116; 15; 46.74; 86; 2223; 1.5; 3.33; 8760. 总氮; 3116; 50; 155.80; 57; 2223; 12.0; 26.68; 8760. 总磷; 3116; 2.5; 7.79; 91; 2223; 0.2; 0.36; 8760. SS; 3116; 150; 467.40; 95; 2223; 15.7; 34.90; 8760. 挥发酚; 3116; 20; 62.32; 99; 2223; 0.1; 0.11; 8760. 石油类; 3116; 40; 124.64; 98; 2223; 0.7; 1.56; 8760. 设计排放量与许可排放量的对比 表47 污染物; 许可排放浓度mg/L; 许可排放量t/a; 技改后设计排放浓度mg/L; 技改后设计排放量t/a; 变化量t/a. 水量; --; 22387600; --; 19473480; -2914120. CODCr; 50; 1055.50; 30; 584.20; -471.3. BOD5; 10; 223.88; 6; 116.84; -107.0. 氨氮; 5; 92.08; 3; 58.42; -33.7. 总氮; 30; 671.60; 28; 545.26; -126.3. 总磷; 0.5; 11.19; 0.3; 5.84; -5.3. SS; 50; 1119.38; 20; 389.47; -729.9. 挥发酚; 0.3; 6.72; 0.1; 1.95; -4.8. 石油类; 3; 67.16; 1; 19.47; -47.7. 注：变化量=技改后设计排放量-许可排放量。CODcr、氨氮、总氮、总磷许可排放量来自于排污许可证，其它因子的许可排污量为许可排放水量与标准排放浓度的乘积。 根据《污染源源强核算技术指南 通则》（HJ884-2018），现有项目排放量应为全年加权平均值，预测技改项目排放总量为全年加权平均值。改造前后涉及的总量（预测）变化情况表48。 改造前后涉及的总量变化情况（预测）表(t/a) 表48 单位：t/a 类别; 项目; 现有工程（已建+在建）; 本工程（拟建或调整变更）; 预测排放增减①. 实际排放量(t/a); 预测排放量(t/a). 废水; 废水量; 19473480; 19473480; 0. CODcr; 720.52; 584.20; -136.32. BOD5; 56.47; 44.79; -11.68. 氨氮; 37.00; 29.21; -7.79. 总氮; 303.79; 233.68; -70.10. 总磷; 4.09; 3.12; -0.97. SS; 397.26; 305.73; -91.53. 挥发酚; 1.36; 0.97; -0.39. 石油类; 17.53; 13.63; -3.89. 废气; 非甲烷总烃; 48; 52.56; +4.56. 注：①预测排放增减量=预测排放总量-现有实际排放量。②预测年平均浓度和预测排放量不作为许可排放量的依据，仅作为运行效果预测评估分析使用。 由表可知，提标改造后，CODcr排放浓度为30mg/L，NH3-N排放浓度为3mg/L，总氮排放浓度为28mg/L，总磷排放浓度为0.3mg/L，均低于《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表2标准。 根据预测，提标改造后，预计CODcr年平均排放量为584.20t/a；NH3-N年平均排放量为29.21t/a；总氮年平均排放量为233.68t/a；总磷年平均排放量为3.12t/a，与现有排放量相比均减少，有利于长江水环境质量。 本次提标改造后，CODcr、NH3-N、总氮、总磷均可实现减排，减排量用于扬子石化“十三五”建设项目的总量平衡。 （3）噪声 本项目主要噪声源为事故输送泵等，主要设备拟采用进口设备，各噪声源设备见表49。 技改项目主要噪声情况表 表49 噪声源; 设备名称; 设备数量（台）; 噪声级dB(A). 事故输送泵; 泵; 2; 85-95. （4）固废 本项目不新增人员，故无生活垃圾产生。本项目溶气气浮、高密度澄清池（常规工艺）及过滤池新增污泥，（指经浓缩、脱水后的污泥，含水率约85%）经提标改造后净一装置污泥产生量约12000吨。高密度澄清池（加砂加碳）经过滤后产生废活性炭，产生量约515吨。 按《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）和《国家危险废物名录分类》（2016），扬子石化净一装置产生污泥按危险固废进行管理（废物类别：HW49；废物代码：900-000-49），废活性炭按危险固废进行管理（废物类别：HW49；废物代码：900-039-49），污泥处理延用企业现有处理模式，处理后污泥暂存于危废间，定期清运，交由有资质单位处理，废活性炭暂存于危废间，定期清运，交南通滨海活性炭有限公司处理。 固体废物污染源源强核算结果及相关参数见表50，营运期固体废物分析结果汇总见表51。 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 表50 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量（t/a）; 工艺; 处置量（t/a）. 气浮、生化、污泥浓缩等装置; 污泥; 危险废物; 类比; 12000; 贮存于危废暂存库，定期交由江苏华旭环保股份有限公司; 12000; 有资质单位. 高密度澄清池（加砂加碳）; 废活性炭; 危险废物; 类比; 515; 贮存于危废暂存库，定期交由南通滨海活性炭有限公司处理; 515; 有资质单位. 营运期固体废物分析结果汇总表 表51 序号; 固废类别; 属性; 产生 工序; 形 态; 主要 成分; 危险特性 鉴别方法; 危险 特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 污泥; 危险废物; 气浮、生化等处理过程; 固; 污泥; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）和《国家危险废物名录》（2016）; T; HW49; 900-000-49; 12000. 2; 废活性炭; 危险废物; 高密度澄清池（加砂加碳）; 固; 活性炭、有机物; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）和《国家危险废物名录》（2016）; T; HW49; 900-039-49; 515.

三、技改工艺介绍及可行性分析 （1）高效溶气气浮工艺 针对现有涡凹气浮排泥困难、刮渣故障频繁、检修安全风险高等问题，拟采用采用的高效溶气气浮代替，高效溶气气浮对悬浮物、油的去除效果更好，检修方便，可降低维护安全风险，地面下混凝土池体改为地面上钢结构设备，有利于防止渗漏对地下水造成的污染。 高效溶气气浮的选择主要基于以下几点考虑： （1）对悬浮物、油的去除效果更好（见“涡凹气浮与高效气浮运行效果对比表”）； （2）检修方便，可降低维护安全风险； （3）地面下混凝土池体改为地面上钢结构设备，有利于防止渗漏对地下水造成的污染。 此工艺在扬子水厂“回用系列”已有应用。 涡凹气浮与高效气浮运行效果对比表（2017-4） 表52 项目; 单元; 污染物含量（mg/L）; 去除率%. CODcr; 进水; 247.06; /. 1#涡凹气浮; 202.3; 18.1. 3#高效溶气气浮; 167.57; 32.17. 悬浮物; 进水; 76.9; /. 1#涡凹气浮; 55.5; 27.76. 3#高效溶气气浮; 35.72; 53.55. 总磷; 进水; 0.52; /. 1#涡凹气浮; 0.48; 7.7. 3#高效溶气气浮; 0.37; 28.85. 油; 进水; 10.7; /. 1#涡凹气浮; 9.5; 11.21. 3#高效溶气气浮; 6.7; 37.38. （2）高密度澄清池（常规工艺） 高密度沉淀池工艺是在传统的平流式沉淀池的基础上，充分利用动态混凝、加速絮凝原理和浅池理论，把混凝、强化絮凝、斜管沉淀三个过程进行优化。其原理为首先向水中投加混凝剂，使水中的悬浮物及胶体颗粒脱稳，然后投加高分子助凝剂和密度较大的载体颗粒，使脱稳后的杂质颗粒以载体为絮核，通过高分子链的架桥吸附作用以及微砂颗粒的沉积网捕作用，快速生成密度较大的矾花，从而大大缩短沉降时间，提高澄清池的处理能力，并有效应对高冲击负荷。该沉淀池有以下几个方面的优点：①将混合区、絮凝区和沉淀池分离，采用矩形结构，简化池型；②沉淀分离区下部设污泥浓缩区，占地少；③在浓缩区和混合部分之间设污泥外部循环，部分浓缩污泥由泵回流到机械混合池，与原水、混凝剂充分混合，通过机械絮凝形成高浓度混合絮凝体，然后进入沉淀区分离。 针对现有溶气气浮（地下混凝土结构）存在的运行效率低、无法连续排泥等问题，拟采用高密度澄清池（常规工艺）代替，原因分析如下： 对于二沉池出水，“澄清”对悬浮物和胶体的去除比“气浮”更为有效，因此采用高密度澄清池代替气浮更有利于达到降低SS浓度、减少后续的臭氧用量的目的。见“溶气气浮与高密度沉淀池运行效果对比表”。此工艺在扬子水厂“回用系列”已有应用。高密度澄清池（常规工艺）处理规模为：正常量2000m3/h。 溶气气浮与高密度沉淀池运行效果对比表（2017-4） 表53 项目; 名称; 进水; 出水; 去除率%. CODcr（mg/L）; 4#溶气气浮; 61.58; 52.37; 15.33. 高密池; 52.80; 42.61; 19.30. 浊度; 4#溶气气浮; 6.18; 3.96; 35.93. 高密池; 8.33; 4.88; 40.71. 总磷; 4#溶气气浮; 0.26; 0.21; 19.23. 高密池; 0.23; 0.15; 34.79. （3）臭氧曝气采用水射器 针对现有臭氧曝气盘结垢堵塞现象严重的问题，本项目拟将其改造为水射器曝气形式此工艺在“回用系列”已有应用，运转情况比较理想。 （4）次氯酸钠投加 以氯将污水中的氨氮氧化为氮气和其它稳定化合物的过程被称为折点加氯。折点加氯可单独使用，也可以设在生物硝化作用之后，使出水中的氨含量降到更低的水平。 参考净一装置的现场试验，在偶尔发生的氨氮超标时，拟通过在现有BAF出水渠内投加次氯酸钠来作为出水达标的应急手段。 目前，次氯酸钠在水净化及消毒方面有较广泛的应用。但是，它对环境有危害，应严格控制投加浓度。并特别注意其对水体的污染，对受纳水体中鱼类和动物的影响也应该给予特别关注。 （5）高密度澄清池（加砂加活性炭工艺） 本项目拟将带有加砂加活性炭工艺的高密度澄清池设置在曝气生物滤池（BAF）之后，以便更直接的对出水中残留的CODCr进行吸附。其优势在于：可通过活性炭的投加来吸附废水中的溶解性有机物，控制最终出水中溶解性不可生化降解CODCr。同时，高密度澄清池（加砂加活性炭工艺）也可作为最终出水达标的应急保证手段：当上游生化处理受到事故冲击排水CODCr升高时，可加大活性炭投加量吸附水中CODCr，避免对后续过滤工艺造成冲击，保证装置的稳定运行。高密度澄清池（加砂加活性炭工艺）处理规模为：正常量3400m3/h。 （6）转盘过滤工艺 通过降低最终出水中悬浮物浓度，可有效降低出水CODCr值，保证污水处理出水满足更严厉的排放标准。目前，国内许多污水处理装置采用此方式运行。为此，本项目拟在现有2套BAF出水后增加转盘过滤装置作为最终出水保证。 拟在高速砂滤池及转盘过滤器两种工艺中选择更适合本项目的过滤装置。 典型的砂滤属于深床过滤，在重力的作用下，通过石英砂组成的滤床去除悬浮于水中的颗粒物。砂滤大量运用于给水处理，目前，伴随着污水排放标准的提高，也越来越普遍的应用于污水深度处理中。高速砂滤池是一种先进、紧凑的过滤技术。在此工艺中，砂的粒径经过精心挑选，确保悬浮物的渗透深度和水力损失保持均衡。通过增加滤床深度和介质的粒径，可使悬浮物进入滤床内，利用更深的床层进行过滤。因此，高速砂滤池比传统的砂滤池纳污量更大。一般砂滤滤速在4.8～12 m3/m2 h 之间，高速砂滤池可以达到15～17 m3/m2 h 左右。反冲洗时，高速砂滤池须去除分布在床层深部的悬浮物，为此，反洗流速必须大于过滤流速。 通过精确控制逐步实现降低水位、气洗、气水混合洗、最后冲洗的反冲洗过程。前两个步骤是为了先松动滤床，使得粘附于砂粒表面的截留物剥离，防止砂的流失并减少耗水量；之后再采用高强度冲洗，确保滤料的彻底清洁。 转盘过滤器为集成化高效过滤设备，它与微滤、超滤等膜过滤器相似、同属于表面过滤技术，但转盘过滤器过滤孔径比超滤等膜过滤器大，目前广泛应用于给水、污水处理工程中。 转盘过滤器的工作原理为：原水通过重力流入空心转鼓上系列布置的过滤盘片（盘片两侧为高强度聚酯滤布），经滤布过滤后由内向外流出。水中截留的悬浮物聚积在滤布内侧，当聚积到一定程度时，水通过转鼓的速度被减缓，转鼓内水位逐渐上升，达到设定高度时启动反冲洗水泵进行反洗。转盘过滤器通过水进行反冲洗，水量消耗小，清洗效果好。当进水量瞬时增加或悬浮物浓度瞬时提高时，可以通过连续反冲洗满足过滤的要求。其滤布为抗藻型设计，无毒、无污染，无须化学清洗，由10个独立的扇形分片组成，每一个扇形分片可以方便地拆卸和装配，所以在更换滤布时无需停机放空，仅需将待更换的盘片转至液面之上，就可以进行更换。转盘过滤器滤速在7.5 m3/m2 h左右。 综合比较，转盘过滤器在占地和能耗方面有优势。鉴于本次改造现场占地受限，高速砂滤池布置起来比较困难，因此拟推荐转盘过滤器为最终出水过滤工艺。

四、环保投资估算及三同时验收 本项目总投资为10242万元，其中环保工程9500万元。项目环境保护“三同时”验收一览表见。 项目环境保护“三同时”验收一览表 表54 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力）; 处理效果、执行标准或拟达标准; 进度; 投资（万元）. 废气; 气浮池、二沉池、污泥浓缩间等; 氨气、硫化氢、非甲烷总烃; 涡凹气浮加盖密封引入生物除臭装置; 达标排放; 与建设项目同时设计、同时施工，同时投产; 200. 废水; 企业生产、生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、硫化物、TP、挥发酚、石油类、总氰化物; 改造预处理单元; 尾水排入长江达标排放; 8500. 噪声; 设备噪声; /; 依托现有，建筑物隔声、设备减震; 厂界达标; 100. 固废; 工业固废; 污泥; 委托有资质单位处理; 零排放; 80. 绿化; 依托现有; 0. 地下水防渗; 厂区分级防渗措施; 达到相应防渗等级; 20. 事故应急措施; 针对拟建项目制定事故预防措施、风险应急预案、监管、建立制度等。; 确保事故发生时对环境的影响较小; 500. 环境管理（机构、监测能力等）; 依托现有，委托外单位定期监测; 100. 雨污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 依托现有; 0. 总量平衡具体方案; 本项目为提标改造项目，削减废水中COD、氨氮总量; 0. 合计; 9500.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 名称 | 产生浓度 mg/m3 |  | 产生量 kg/h |  | 排放浓度 mg/m3 |  | 排放量 kg/h |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 1#生物除臭装置 | H2S | 7.5 |  | 0.3 |  | 0.075 |  | 0.003 |  | 通过20m高排气筒排放 |
|  |  | NH3 | 25 |  | 1 |  | 0.25 |  | 0.01 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 500 |  | 200 |  | 50 |  | 2 |  |  |
|  | 2#生物除臭装置 | H2S | 7.5 |  | 0.3 |  | 0.075 |  | 0.003 |  | 通过20m高排气筒排放 |
|  |  | NH3 | 25 |  | 1 |  | 0.25 |  | 0.01 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 500 |  | 200 |  | 50 |  | 2 |  |  |
|  | 3#生物除臭装置 | H2S | 7.5 |  | 0.3 |  | 0.075 |  | 0.003 |  | 通过20m高排气筒排放 |
|  |  | NH3 | 25 |  | 1 |  | 0.25 |  | 0.01 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 500 |  | 225 |  | 50 |  | 2.25 |  |  |
|  | 无组织 | H2S | -- |  | 0.03 |  | -- |  | 0.03 |  | 大气 |
|  |  | NH3 | -- |  | 0.1 |  | -- |  | 0.1 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | -- |  | 2 |  | -- |  | 2 |  |  |
| 水污染物 | 污水厂尾水 | 名称 | 产生浓度 mg/m3 |  | 产生量 t/a |  | 排放浓度 mg/m3 |  | 排放量 t/a |  | 达《石油化学工业污染物排放标准》后，尾水排入长江 |
|  |  | 污水量 | / |  | 27296160 |  | / |  | 19473480 |  |  |
|  |  | CODcr | 340 |  | 9280.69 |  | 30 |  | 584.20 |  |  |
|  |  | BOD5 | 130 |  | 3548.50 |  | 6 |  | 116.84 |  |  |
|  |  | NH3-N | 15 |  | 409.44 |  | 3 |  | 58.42 |  |  |
|  |  | 总氮 | 50 |  | 1364.81 |  | 28 |  | 545.26 |  |  |
|  |  | 总磷 | 2.5 |  | 68.24 |  | 0.3 |  | 5.84 |  |  |
|  |  | SS | 150 |  | 4094.42 |  | 20 |  | 389.47 |  |  |
|  |  | 挥发酚 | 20 |  | 545.92 |  | 0.1 |  | 1.95 |  |  |
|  |  | 石油类 | 40 |  | 1091.85 |  | 1 |  | 19.47 |  |  |
| 固 体 废 物 | 类别 | 产生量 t/a |  | 处置量 t/a |  | 利用量 t/a |  | 外排量 t/a |  | 排放去向 |  |
|  | 污泥 | 12000 |  | 12000 |  | 0 |  | 0 |  | 交由有资质单位处置 |  |
|  | 废活性炭 | 510 |  | 510 |  | 0 |  | 0 |  | 交由有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 项目运营期新增噪声源为事故输送泵等，经采取相应措施厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，不会降低周围声环境功能类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态 影响 | 项目新建及改建设备均利用原净一装置内空地或拆旧建新，不新增占地，生态影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： （1）施工期大气环境影响分析 施工过程中的废气主要来源于施工机械驱动设备和运输及施工车辆废气，主要污染物为NOX、CO和烃类物等。 粉尘和扬尘主要来自于： ①建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染； ②施工垃圾在堆放和清运过程中产生的扬尘； ③运输车辆往来造成地面扬尘。该工程施工期短，建造工程简单且建造量小，多为钢结构，扬尘影响时间短，工程结束后，受影响的环境要素水平将恢复至现状。 在施工期内主要对策： ①施工前，在施工场地周围用挡板或砖墙修筑围墙或围挡，减少施工中的扬尘外逸。 ②施工场地内道路应定期清扫洒水，设置限速标志牌，控制场内车辆行驶速度小于20km/h；在施工场地出入口处对进出车辆的轮胎进行冲洗。项目设备数量较少，运输汽车尾气产生量较少，且属间断性、分散性排放，施工期废气影响较小。 （2）施工期水环境影响分析 施工期废水包括施工废水和生活废水。 1）施工废水 施工废水主要为混凝土养护废水、沙石冲洗水等，施工废水中主要含有泥沙和油污。 2）生活污水 它是由施工队伍的生活活动造成的，包括洗涤废水和冲厕水。生活污水中含有大量细菌和病原体。 上述废水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。所以，施工期间废水不能随意直排。施工期间，应对废水进行必要的处理后排放，并尽量减少物料流失、散落和溢流现象。 （3）施工期噪声环境影响分析 本工程施工期的噪声来自施工机械的作业噪声，以及运输、现场处理等工作的作业噪声。本项目施工对周围声环境会产生一定的影响。 通过加强施工管理，定制合理的施工计划等方法来减缓施工噪声对周边环境的影响。在施工期间施工单位应严格执行《建筑施工噪声管理办法》中的相关要求。 施工期的环境影响是短暂的，建设项目施工阶段完成后，对周边的影响即可消除；并且施工期的环境影响受人为和自然条件的影响较大，因此应加强对施工现场的管理，遵守南京市的有关规定（如：《南京市建筑工程施工现场管理办法》），并采取有效的防护措施，制定扬尘控制和噪声控制方案，接受城管部门的监督，最大限度地减少施工期间对周围环境的影响。 （4）施工期固体废物环境分析 项目在施工过程中，产生的固体废弃物主要为建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 整个施工过程中，约产生10t建筑施工垃圾，其主要由碎砖头、石块、混凝土和砂土组成，无有机成份，更无有毒有害物质，只要施工单位清扫及时，充分利用，如用作铺路等。 项目施工人员有25人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则施工期每天产生的生活垃圾为12.5kg，收集后由环卫部门统一处理。 本项目产生的固体废物均能得到妥善处置，对周边环境影响较小。

营运期环境影响分析： 净一污水处理装置是一项污水处理的综合工程，项目建成后，将大大减少废水污染物的排放量，但污水处理工程本身也会产生一定的污染物。 1、大气环境影响分析 项目废气主要是：气浮、生化、臭氧氧化以及污泥处理产生的恶臭气体。具体分述如下： 气浮池、生化池中污水有机物的分解和气态污染物的扩散。 污泥处置过程中产生的恶臭气体。恶臭物的组成成份复杂，有NH3、H2S、甲硫醇、甲硫醚、三甲胺等10余种成份，其产生的浓度与进水水质、处理工艺（如微生物生长、充氧、污水停留时间长短）和当时气候条件均密切相关。 臭氧氧化单元在氧化分解有机污染物时产生的尾气，主要成分是氧气（比例≥99%），含少量臭氧。将臭氧氧化单元尾气收集后回用于纯氧曝气池。 总体而言，净一水厂装置主要的废气排放设施主要是气浮池、高密度澄清池、生物反应池、污泥浓缩池和污泥脱水机房等，产生废气污染物主要以H2S、氨气和有机废气物（以非甲烷总烃计）为主。 本次提标改造项目与现有项目相比，H2S、氨气和有机废气物（以非甲烷总烃计）会有所增加，但量较少，可以忽略。 本次评价直接引用“三轮污水厂项目”环评文本的结论对大气进行简要的环境影响分析。 由预测可知，本项目各大气污染物的最大落地浓度均未达到10%标准值，对周围环境的影响较小。净一装置区产生恶臭的构筑物加盖封闭，收集的恶臭污染物再经生物除臭装置处理后，装置区外围恶臭强度均小于1（勉强能感觉到的气味），可见本项目对周边环境影响较小。 综合《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)计算结果和《石油化工企业卫生防护距离》（SH3093-1999）中的规定，确定净一装置卫生防护距离以装置区边界为执行边界的500m范围。在500m的卫生防护距离内无居民等敏感保护目标，对环境几乎无影响。 本次环评要求企业采取以下措施： ①加强污泥脱水机房通风。 ②脱水污泥禁止露天堆放，要封闭操作，污泥间四周应有围墙，以减轻臭味的扩散和滋生蚊蝇，脱水后的污泥要及时清运，脱水机要定时清洗。 ③在净一污水处理装置停运修理时，沉淀池、水解酸化池等池底积泥会暴露出来散发臭气，应采取及时清除积泥的措施来防止臭气的影响。 ④在净一污水处理装置进行调试阶段，如遇到污水营养盐不够，需要另行投加高营养含量的物质来派样污泥时，则要注意选取臭气浓度较低的营养物（如啤酒糟等），减轻调试期净一污水处理装置恶臭对周围环境的影响。 净一污水处理装置采取相应措施后，对周围大气环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 根据现状净一污水处理装置运行情况可知，出水水质满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表2标准，运行情况良好。 项目主体工程属于总排提标改造工程，能够有效削减扬子石化的污染负荷，改善长江水环境质量。本次评价直接引用“三轮污水厂项目”环评文本的结论对地表水进行简要的环境影响分析。 “三轮污水厂项目”环评文本中地表水环境影响预测结论： （1）正常排放情况下，预测混合区向1#排放口上游在大潮时最长，向1#排放口下游在小潮时最长，最大宽度在大潮时最大；项目实施后，混合区变化不明显，且排污形成的混合区对上游上坝饮用水源地、下游龙潭饮用水源地的水质基本没有影响，满足Ⅱ类水质要求。 （2）非正常排放的混合区为扬子1#排放口上游440m至下游1280m的范围，对下游兴隆洲重要湿地、龙潭饮用水源保护区等保护目标影响较小。 （3）事故排放形成的混合区为扬子1#排放口上游565m至下游1590m的范围；事故影响持续时间为6小时55分钟，对下游兴隆洲重要湿地、龙潭饮用水源保护区等保护目标影响较小。 与提标改造前相比，本次提标改造工程实施将有效削减扬子石化对长江水质污染负荷，改善长江水环境质量，对长江水环境具有正效应。 3、地下水环境影响分析 本工程属于净一污水处理装置提标改造项目，在现有工程基础上新增高效溶气气浮（规模为4×500=2000m3/h）代替原有预处理单元涡凹气浮，新增1套高密池（常规工艺，2000m3/h）取代现有混凝土溶气气浮，在现有2套BAF出水后，新增1套高密池（加砂加活性炭工艺，3400m3/h），增加过滤装置（3400m3/h），拆除库房、三级过滤、维修间。 现有各类污水处理、污泥处理的构筑池以及污水管道处为重点防渗区，地面均采用防水混凝土材料，采用防渗水泥进行硬化；机、泵基础周围设置废液收集装置，使泄漏物料统一收集至污水处理装置；在厂区地下水下游位置设置地下水检测、监控地下水水质受污染情况；穿过构筑物壁的管道设置了防水套管，套管环缝隙采用柔性材料填塞。因此废水渗入含水层的可能性很小。 环评建议将高效溶气气浮（规模为4×500=2000m3/h）、高密池（常规工艺，2000m3/h）、高密池（加砂加活性炭工艺，3400m3/h）等区域划为重点污染防治区。重点污染防治区应采用刚性防渗结构，底部铺设300mm黏土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，黏土层上铺设复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）等防渗，侧壁均设置防渗墙，渗透系数不大于1.0×10-12cm/s。检修、拆卸时必须采取措施，集中收集渗漏污水，不得任意排放。 项目污泥从污泥脱水间出来到最终处置，中间需要进行临时堆放。在污水处理厂脱水间附近设置了可供7天以上污泥量的棚式堆放场。由于污泥性质不稳定且有机物含量多，属于危险废物，在堆放过程中会通过微生物的代谢作用使其继续分解，产生硫化氢及硫醇等恶臭物质，同时还有病菌和寄生虫，这会严重影响厂内环境卫生。还有一种情况是污泥在运输过程中，因车辆交通事故污泥被随处泄洒堆放，将造成局部污染。因此，污泥不合理堆放可能对临时堆放场地周围地表水、地下水、环境空气和环境卫生带来不同程度的影响。 环评建议污泥临时堆放场应设防渗地面与围堰，防止雨淋水溢流及渗入地下污染地下水。另外，要制定污泥清运制度，保证污泥及时运走，以保证污水厂厂区的清洁。污泥的运输要采用密封性能好的专用车辆，并加强车辆的管理与维护，杜绝运输过程中的沿途抛洒滴漏；污泥运输时要避开运输高峰期，尽量减小臭气对运输线路附近大气环境的影响。 同时要求项目在日常运行中加强各污水处理池及中间水池等维护和生产管理，制定响应的应急预案，一旦出现泄漏问题及时启动应急预案，采取封闭、截流等措施，控制污染范围，使地下水质量尽快恢复。 在严格以上防治措施的基础上，本项目的实施不会造成区域地下水水质恶化，项目对地下水的影响很小。 4、声环境影响分析 技改项目新增噪声源主要为事故输送泵2台，噪声源强为70-85dB（A）。通过合理布局噪声源，建筑隔声，距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围声环境影响较小。 5、固废环境影响分析 项目新增固体废物主要为二沉池、污泥浓缩池等产生的污泥以及高密度澄清池（加砂加碳）过滤产生的废活性炭。每天新增污泥量约11t/d（4000t/a）。污泥为污水处理工程的主要固体废物，含有大量的有机物和丰富的氮、磷等营养物质，同时还存在重金属、致病菌和寄生虫卵等有害成分，是一种固体污染物，处置不当就可能对环境造成污染。污泥处置与原厂区污泥处置方式相同，按危废相关要求由有资质单位处。废活性炭含有大量的有机物，按危废相关要求由有资质单位处。项目固废得到合理处置，项目实施后不会对周围环境产生不利影响。 固体废物利用处置方式评价表 表55 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 主要成分; 产生量(t/a); 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 污泥; 气浮、二沉池、污泥浓缩等处理过程; 危险废物; HW49 900-000-49; 污泥; 4000; 有资质单位处置; 江苏华旭环保股份有限公司等有资质单位. 2; 废活性炭; 高密度澄清池（加砂加碳）; 危险废物; HW49 900-039-49; 活性炭; 515; 有资质单位处置; 南通滨海活性炭有限公司等有资质单位. 污泥临时存放在堆放场，堆放场应设防渗地面与围堰，防止雨淋水溢流及渗入地下污染地下水。另外，要制定污泥清运制度，保证污泥及时运走，以保证污水厂厂区的清洁；污泥的运输要采用密封性能好的专用车辆，并加强车辆的管理与维护，杜绝运输过程中的沿途抛洒滴漏；污泥运输时要避开运输高峰期，尽量减小臭气对运输线路附近大气环境的影响。 6、环境管理与监测 （1）环境管理 本工程属净一污水处理装置提标改造项目，在整个工程的运营过程中废气、废水、噪声、固体废弃物等污染因素，会对周围环境造成一定的影响，因此除工程本身配套的污染防治措施之外，必须把环境保护工作纳入正常的生产管理之中，建立健全的各项管理和监测制度，设置环境保护管理机构和制定科学的监控计划，确保项目在施工期和运营期各项环保治理措施自行认真的落实，做到最大限度地减少污染。 （2）环境管理机构设置 为加强环境保护管理工作，依据《建设项目环境保护设计规定》，应设置环境保护管理科室，负责组织、落实、监督本净一污水处理装置的环境保护管理工作。本项目由主管污水处理的厂长全面负责企业环境保护管理工作，污水处理厂设置环境保护管理机构--技术科，负责企业日常环境保护管理工作，并在主要工序设专门环保管理员。日常性的环境监测由技术科内专设的化验室负责。 （3）环境管理建议 ①加强施工期管理，加强环保宣传教育。 ②严格执行各项环境管理制度，确保污水厂的正常运行。 ③对各项环保设施操作、维护定量考核，建立环保设施运行档案。 ④提高员工环保意识，提高企业环境管理水平。 ⑤积极配合环保部门的检查、验收。 （4）排污口规范 排污口规范化管理体制是实施污染物排放总量控制的基础性工作，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染源的现场监督检查，促进排污单位加强管理和污染源治理，实现主要污染物的科学化、定量化管理都有极大的现实意义。根据国家标准《环境保护图形标志--排放口（源）》和原国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计。排污口的规范化要符合环境监理部门的有关要求。根据现场勘查，项目排污口已按要求设置。 ①废水排放口 全厂设置雨水排放口一个，厂区污水排放口一个，并按相应规范要求设置废水排放口图形标志。 ②固定噪声源 按规定对固定噪声源进行治理，并设置标志牌。 ③固体废物储存场 固体废物应设置专用堆放场地，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。 ④设置标志牌 环境保护图形标志牌按原国家环保总局统一规范要求定点制作，各建设单位排污口分布图由环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。 标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的需报环境监理部门同意并办理变更手续。 （5）环境监测 环境监测是环保技术监控的重要组成部分，是弄清楚污染物来源、性质、数量和分布的主要手段，对督促、检查污染物排放是否达到国家排放标准起着有效的作用。 在线监测现状：企业在废水总排口上安装了在线监测设备，每2小时取水样一次，数据达标。 本次环评建议： ①严防超标的有毒重金属废水直接进入净一污水处理装置，冲击净一污水处理装置的生化处理工艺。同时加强与环保部门的联系，加大执法力度，保证各企业进入污水管网的工业污水达到进水水质要求。 ②重视净一污水处理装置的运行管理，建立完善的规章制度，明确岗位职责。以往的经验表明，未经监测分析盲目运行或疏于监测分析的运行，往往是处理设施不能正常运转的重要原因。因此，必须严格执行污水监控制度，做好原始记录，确保每天对进、出水水质进行监测分析的频率，以便及时发现问题并加以纠正。 7、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、《重大危险源识别》（GB18218-2000）等国家标准，对项目进行环境风险评价，并提出风险防范措施。 （1）风险识别 根据现场查勘及企业提供的化学品资料，污水处理厂不涉及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）中所规定的危险物质，因此，其Σq/Q=0＜1，污水处理厂不构成危险化学品重大危险源。 污水处理厂不存在压力容器、压力管道，生产设施不构成重大危险源。 扬子污水处理厂为污水处理企业，存在外排废水不达标的风险。主要考虑由于各种原因导致尾水排放超过设计出水水质标准对外界水环境的影响。项目风险识别见表56。 项目风险识别 表56 项目; 主要风险类别; 风险物质; 主要危害对象. 污水处理站; 单元故障、管道破裂; 废水; 厂区、沟渠、纳污水体. （2）源项分析 - 废水冲击负荷大（进水非正常排放），进水水质超过净一污水处理装置进水水质要求，导致废水超标排放。 ②机械故障或停电，污水管道破裂。 ③温度异常，尤其冬季，温度过低，又未及时采取相应应急措施，造成微生物活性下降，导致生化处理效率下降，出水水质恶化。 （3）风险防范措施 ①进水水质超标防范措施 为保证净一污水处理装置正常运行，企业已建立可靠的运行监控系统，包括计量、采样、监测、报警等设施，如果发现异常信息，及时上报并根据需要调整运行参数，以控制和避免非正常排放的发生。 本项目在现有基础上增加均质罐，保证进水水质的稳定达标，对进水观察，并要求每天定时对进水水质进行取样化验，做好水质分析及记录，并认真总结已建成运营的类似项目的运营管理经验。 - 排水水质超标防范措施 企业已安装在线实时监测系统，设置了标准化排污口，污水水量计装置。本次环评要求运行过程中，对生物处理池及出水水渠的水样进行观察，并取样化验，做好每日水质分析，操作人员严格按照操作规程进行操作。 生化处理单元微生物出现问题一般都是由水质变化或运行操作不当引起的，在实际运行中如发生此类事件，应及时停止向生化单元进水，查明原因，及时补救。确保出水水质达标。对进水及出水水质超标等紧急情况，项目可利用新增的两座事故罐（15000m3）作为应急。 ③设备故障防范措施 加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。加强事故苗头监控。定期巡查、调节、保养、维修，及时发现有可能引起的事故异常运行苗头，消除事故隐患。 - 其它 项目不新增管网，日常应十分重视管网的维护及管理。管道衔接应防止泄漏污染地下水；管道淤塞应及时疏浚，保证管道通畅。项目风险防范和应急工程措施一览表如下。 风险防范和应急工程措施一览表 表57 类别; 序号; 设施名称; 描述; 投资（万元）. 环境事件防范设施; 1; 事故应急收集池; 事故罐（15000m3）两座; 200. 2; 围堰; 污泥堆场围堰，排水切换阀; 依托现有. 3; 消防设施; 消防报警设施、消防泵房、消防管网、消火栓等; 依托现有. 环境事件应急设施; 1; 应急药品; 药品箱、担架等; 依托现有. 2; 应急监测设备; 报警仪、自动监测仪; 依托现有. 3; 应急工具; 堵漏工具、切换阀; 依托现有. 项目的环境风险为一般风险，风险可以接受，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，环境风险是可控的。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 时段 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 营 运 期 | 有组织废气 | 氨、硫化氢、非甲烷总烃 | 两套生物除臭装置+两根20m高排气筒 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 营 运 期 | 生活污水、工业废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、硫化物、TP、挥发酚、石油类、总氰化物 | 预处理+生化处理（纯氧曝气处理和A/O接触氧化）+深度处理（高密度澄清池溶气气浮+臭氧氧化+曝气生物滤池（BAF）+高密度澄清池+过滤），达标后尾水排入长江 | 有利于提高长江水环境质量 |
| 固 体 废 弃 物 | 营 运 期 | 危险废物 | 危险废物 | 委托资质单位处理 | 零排放 |
| 噪 声 | 营 运 期 | 噪声 | 设备噪声 | 减震降噪 | 影响较小 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目新建及改建构筑物均利用原净一装置内空地或拆旧建新，不新增占地，生态影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 结论与建议

1、结论 （1）建设项目概况 扬子石化水厂（以下简称“水厂”）是扬子石化的自备给排水处理厂。水厂主要承担着本公司及扬子巴斯夫（扬巴公司）、扬子橡胶等合资公司的工业用水的供给和工业废水、生活污水的处理任务。目前建有两个污水处理装置，即净一装置和净二装置。 水厂净一装置总排提标改造项目为扬子石化“十三五”建设项目配套减排项目。根据扬子石化“十三五”规划，未来“炼油结构调整”、“轻烃综合利用与新材料改造”等项目预计将增加污染物的排放量，为保证在处理规模不增加的情况下降低污染物的排放量，为新增项目腾出总量，企业拟通过净一装置“排放系列”预处理、生化处理及深度处理设施的替换和新增进一步降低扬子石化1#污水总排口COD及氨氮排放浓度，实现“增产减污”。 同时，现状净一装置针对不同的出水水质和去向，分为排放和回用两个系列，“排放系列”和“回用系列”均由预处理、生化处理、深度处理三部分组成。目前，净一装置的“排放系列”存在隐患与短板，如涡凹气浮底部排泥困难、刮渣系统故障频繁；深度处理溶气气浮无法连续排泥，常导致出水带泥，降低臭氧单元处理效果；深度处理臭氧投加系统由于水质原因发生结垢堵塞现象严重。该项目的实施可以有效解决和改善以上状况。 （2）产业政策符合性 本项目为《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）第一类“鼓励类”第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”第15项“‘三废’综合利用及治理工程”，属于鼓励类项目。 对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》第一类“鼓励类”第二十一条“环境保护与资源节约综合利用”第15项“‘三废’综合利用及治理工程”，属于鼓励类项目；对照《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号），污水处理厂产业不在修改范围之内，所以本项目不违反苏经信产业[2013]183号文件要求。 因此，本项目属于国家鼓励的环保工程建设项目，符合国家产业政策。 （3）选址规划符合性 对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制、禁止用地项目目录（2013年本）》，本项目不属限制和禁止用地目录。 项目在现有厂区内建设，不新增占地，项目所在地用地性质为工业用地，符合南京化工园区土地利用规划，因此项目选址合理。 项目周边最近的生态红线区域为长芦—玉带生态公益林，位于项目东南侧140米，项目不占用生态红线区域，选址符合江苏省国家级生态保护红线规划（苏政发[2018]74号）及《南京市生态红线区域保护规划》管控要求。 项目产生的废气均进行收集处理，废水通过改造将削减现有项目COD和氨氮等污染物排放量，减少污染物负荷，有利于环境质量改善。综上，技改项目与环境质量底线相符。 项目不新增水资源使用。项目采用很多的节能措施，尽可能降低项目的能耗，总体而言技改项目建设与资源利用上线相符。 （4）污染防治措施 （1）废气治理 项目废气主要是：气浮、生化、臭氧氧化以及污泥处理产生的恶臭气体。对产生恶臭的构筑物进行加盖封闭，分区收集后各自送至生物除臭装置处理后通过排气筒集中排放，在500m的卫生防护距离内无居民等敏感保护目标，对环境几乎无影响。 （2）废水治理 本次提标改造不新增废水排放量，且废水处理规模不变，经提标改造后尾水达《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表2标准后排入长江。提标改造后，预计CODcr减排471.3t/a、NH3-N减排33.7t/a，总氮减排126.3 t/a，总磷减排5.3t/a。项目污染物排放总量减少，有效改善长江水环境质量。 （3）噪声 技改项目新增噪声源主要为事故输送泵2台，通过合理布局噪声源，建筑隔声，距离衰减后，对周围环境影响较小。 （4）固体废物 项目建成后净一装置新增固体废物主要为污水处理污泥，污泥（指经浓缩、脱水后的污泥，含水率约85%）产生量约12000t/a。高密度澄清池（加砂加碳）经过滤后产生废活性炭，产生量约515吨。 按《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）和《国家危险废物名录分类》（2016），扬子石化净一装置产生污泥按危险固废进行管理（废物类别：HW49；废物代码：900-000-49），废活性炭按危险固废进行管理（废物类别：HW49；废物代码：900-039-49），污泥处理延用企业现有处理模式，处理后污泥暂存于危废间，定期清运，交由有资质单位处理，废活性炭暂存于危废间，定期清运，交南通滨海活性炭有限公司处理。固体废物零排放。 （5）环境质量现状 《扬子石化码头增加作业货种项目环境影响报告书》监测数据（监测时间：2017年10月18日-10月24日，监测单位：江苏国恒检测有限公司）结果表明：评价区域内测点SO2、NO2、PM10的浓度值均未出现超标现象，区域环境空气质量良好。 根据《扬子石化码头增加作业货种项目环境影响报告书》2017年10月17日-10月21日长江断面监测数据，长江评价江段各断面每个测点总磷的标准指数Pij均大于1，主要原因为上游来水总磷超标所致；除此之外，pH值(无量纲)、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、氰化物、氟化物、硫化物、砷、镉、镍、汞、六价铬等标准指数Pij均小于1或未检出，达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准限值，能满足地表水II类水体功能的要求。区域水环境质量良好。 （6）环境影响分析 1）施工期环境影响分析结论 本项目施工期废气主要为运输车辆尾气，排放的污染物主要为CO、NOx和HC等。项目设备数量较少，运输汽车尾气产生量较少，且属间断性、分散性排放，施工期废气影响较小。项目施工期废水包括施工废水和生活废水。废水水量不大，施工期间废水不能随意直排，对废水进行必要的处理后排放，并尽量减少物料流失、散落和溢流现象。施工期的噪声来自施工机械的作业噪声，以及运输、现场处理等工作的作业噪声。本项目施工对周围声环境会产生一定的影响，随着施工的结束而消失。本项目产生的固体废物均能得到妥善处置，对周边环境影响较小。 2）营运期环境影响分析结论 项目建成后净一装置废水处理规模不变，提标改造后，预计CODcr减排471.3t/a、NH3-N减排33.7t/a，总氮减排126.3 t/a，总磷减排5.3t/a。项目污染物排放总量减少，有效削减扬子石化对长江水质污染负荷，改善长江水环境质量，因此本项目的实施对长江水环境具有正效应，有利于区域水环境质量。 项目运营期新增噪声源为事故输送泵等，经采取相应措施厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，不会降低周围声环境功能类别。 本项目不涉及高毒及易燃易爆品的使用，风险污染事故的类型主要反映在污水处理装置非正常运转状况可能发生的原污水排放、污泥膨胀及恶臭物质排放引起的环境问题。做好相关风险防范措施后，可将事故风险控制在可以接受的范围内。 （7）综合结论 综上所述，本项目符合国家产业政策；符合相关规划的要求；建设单位切实将本报告提出的各项污染治理措施落实到位，备足环保治理资金，做好污染治理“三同时”，将能够做到各项污染物达标排放，满足国家和地方的环境质量要求，环境风险较小，且项目建成后将实现节能减排，从环境保护角度出发，本项目的建设是可行的。 2、建议 （1）本环评以建设单位提供的资料为依据，建设单位须按本次环评向环境保护管理部门申报的内容、规模进行建设，如有变更，应向当地环境保护管理部门申报并重新进行环境影响评价和审批手续； （2）进一步健全环保管理制度，加强环保设施的日常管理和维护，杜绝出现跑、冒、滴、漏现象，持续改进，完善各项污染防治措施，确保各项污染物长期稳定达标排放。

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边环境概况图 附图3 项目周边水系图 附图4 设备布置图 附图5 区域土地利用规划图 附图6 生态红线区域分布图 附图7 2.5km范围环境保护目标图及大气监测点位图 附图8 地下水监测点位图 附图9 噪声监测点位图 附件： 附件1 环评委托书 附件2 项目备案通知书 附件3 危废处置合同 附件4 排污许可证 附件5 现有项目环评批复 附件6 现有项目验收意见 附件7 建设项目主要环境影响及防治或减轻的对策和措施情况表 附件8 承诺书 附件9 公示说明 附件10 公示 附件11 专家评审会会议纪要 附件12 专家评审会会议纪要修改清单 附件13 建设项目环评审批基础信息表 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态环境影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 7. 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。